Capítulo III

Buses, Ranuras y Recursos del PC

- Los buses del PC

- Distintos tipos de buses

- Distintos Slots

- Recursos del PC

- DMA, IRQ, I/O

- Bus Mastering

BUS: Estructuras de interconexión de un Sistema  computacional

Un sistema computacional es un sistema complejo que puede llegar a estar constituido por millones de componentes electrónicos elementales.

Esta naturaleza multinivel de los sistemas complejos es esencial para comprender tanto su descripción como su diseño. En cada nivel se analiza su estructura y su función en el sentido siguiente:

- Estructura: La forma en que se interrelacionan las componentes

- Función: La operación de cada componente individual como parte de la estructura

Por su particular  importancia se considera la estructura de interconexión tipo bus.

BUS

A pesar de que el bus tiene una significación muy elemental en la forma de funcionamiento de un sistema de ordenador, el desarrollo del bus del PC representa uno de los capítulos más oscuros en la historia del PC. Aunque lBM intentó conseguir un sistema abierto y de hacer pública todo tipo de información, interrumpió la documentación de los pasos exactos de las señales del bus,  seguramente bajo el supuesto de que nadie necesitaría esta información.

EI bus representa básicamente una serie de cables mediante los cuales pueden cargarse datos en la memoria y desde allí transportarse a la CPU. Por así decirlo es la autopista de los datos dentro del PC ya que comunica todos los componentes del ordenador con el microprocesador. El bus se controla y maneja desde la CPU.

El objetivo de conectar una tarjeta a un bus de expansión es que ésta funcione como si estuviera directamente conectada al procesador. Con el fin de hacer factible estas características el bus de expansión XT presentaba el mismo ancho de bus (8 bits) y operaba a la misma velocidad de reloj (4.77 MHz) que el propio procesador 8088.

Con la evolución de los procesadores también hubo una revolución en los buses que se habían quedado obsoletos. Así cuando en 1984 IBM presenta el PC AT (con el procesador Intel 80286) se rompió la aparentemente inquebrantable relación entre bus y microprocesador. Aunque en la practica el reloj del procesador de un AT funciona a la misma velocidad que su reloj de bus, IBM había abierto la puerta a la posibilidad de que este último fuese más rápido que el reloj del bus. Así pues el bus que incorporó el AT fue de un ancho de banda de 16 bits funcionando a 8.33 Mhz. Este enfoque de diseño no oficial se denominó oficialmente ISA (Industry Standard Arquitecture) en 1988.

Puesto que el bus ISA ofrecía algunas limitaciones En IBM se desarrolló otro tipo de bus que funcionaba a 10 Mhz y que soportaba un ancho de banda de 32 bits. Este bus se monto en la gama PS/2. El gran problema de este bus es que no era compatible con los anteriores y necesitaba de tarjetas de expansión especialmente diseñadas para su estructura.

Como el mercado necesitaba un bus compatible ISA que fuese más rápido, la mayoría de fabricantes establecieron las especificaciones del bus EISA (Extended ISA) que ensanchaba la ruta de datos hasta 32 bits, sin embargo la necesidad de compatibilidad con ISA hizo que este nuevo bus tuviese que cargar con la velocidad básica de transferencia de ISA (8.33 Mhz).

Pero la gran revolución estaba por llegar. Por un lado los procesadores Intel 80486 y por otro la invasión en el mercado de los sistemas gráficos como Windows hicieron necesario la aparición de un nuevo tipo de bus que estuviese a la altura de estos hitos. Al manejarse gráficos en color se producían grandes cuellos de botella al pasar del procesador al bus ISA (el 80486 funcionaba a 33 Mhz y el bus ISA a 8.33 Mhz). La solución era enlazar el adaptador gráfico y otros periféricos seleccionados directamente al microprocesador. Es aquí donde surgen los buses locales. Fue VESA ( un organismo de estandarización de dispositivos de vídeo) quién presentó el primer tipo de bus local. Se le llamo VESA LOCAL BUS (VLB). Este tipo de bus revolucionó el mercado ya que permitía una velocidad de 33 Mhz  y su ancho de banda era de 32 bits (aunque en su especificación 2.0 se alcanzan los 64 bits).

En el año 1992 Intel presentó un nuevo bus local llamado PCI, que aunque no mejoró el rendimiento del VLB, superó las carencias que presentaba este bus que estaba orientado al diseño de los procesadores 80486. Así pues el PCI se desarrolló como un bus de futuro. La velocidad de este bus era inicialmente de 20 Mhz y funcionaba a 32 bits, aunque en la actualidad su velocidad de transferencia alcanza los 33 Mhz y su ancho de banda llega hasta los 64 bits. Otra característica de este tipo de bus es la posibilidad de que se le conecten tarjetas que funcionen a distintos voltajes.

FUNCIONAMIENTO

En el bus se encuentran dos pistas separadas, el bus de datos y el bus de direcciones. La CPU escribe la dirección de la posición deseada de la memoria en el bus de direcciones accediendo a la memoria, teniendo cada una de las líneas carácter binario. Es decir solo pueden representar 0 o 1 y de esta manera forman conjuntamente el numero de la posición dentro de la memoria (es decir: la dirección).

Cuanto mas líneas haya disponibles, mayor es la dirección máxima y mayor es la memoria a la cual puede dirigirse de esta forma. En el bus de direcciones original habían ya 20 direcciones, ya que con 20 bits se puede dirigir a una memoria de 1 MB y esto era exactamente lo que correspondía a la CPU.

Esto que en le teoría parece tan fácil es bastante mas complicado en la práctica, ya que aparte de los bus de datos y de direcciones existen también casi dos docenas más de líneas de señal en la comunicación entre la CPU y la memoria, a las cuales también se acude. Todas las tarjetas del bus escuchan, y se tendrá que encontrar en primer lugar una tarjeta que mediante el envío de una señal adecuada indique a la CPU que es responsable de la dirección que se ha introducido. Las demás tarjetas se despreocupan del resto de la comunicación y quedan a la espera del próximo ciclo de transporte de datos que quizás les incumba a ellas.

| PROCESADOR | Bus de direcciones | Bus de datos |
| --- | --- | --- |
| 8086 | 20 | 16 |
| 8088 | 20 | 8 |
| 80186 | 20 | 16 |
| 80188 | 20 | 8 |
| 80286 | 24 | 16 |
| 80386 SX | 32 | 16 |
| 80386 DX | 32 | 32 |
| 80486 DX | 32 | 32 |
| 80486 SX | 32 | 32 |
| PENTIUM | 32 | 64 |
| PENTIUM PRO | 32 | 64 |

Este mismo concepto es también la razón por la cual al utilizar tarjetas de ampliación en un PC surgen problemas una y otra vez, si hay dos tarjetas que reclaman para ellas el mismo campo de dirección o campos de dirección que se solapan entre ellos.

Los datos en si no se mandan al bus de direcciones sino al bus de datos. El bus XT tenía solo 8 bits con lo cual sólo podía transportar 1 byte a la vez. Si la CPU quería depositar el contenido de un registro de 16 bits o por valor de 16 bits, tenía que desdoblarlos en dos bytes y efectuar la transferencia de datos uno detrás de otro.

De todas maneras para los fabricantes de tarjetas de ampliación, cuyos productos deben atenderse a este protocolo, es de una importancia básica la regulación del tiempo de las señales del bus, para poder trabajar de forma inmejorable con el PC. Pero precisamente este protocolo no ha sido nunca publicado por lBM con lo que se obliga a los fabricantes a medir las señales con la ayuda de tarjetas ya existentes e imitarlas. Por lo tanto no es de extrañar que se pusieran en juego tolerancias que dejaron algunas tarjetas totalmente eliminadas.

ESTRUCTURACIÓN DE LOS BUSES

Existen dos organizaciones físicas de operaciones E/S que tienen que ver con los buses que son:

- Bus único

- Bus dedicado

La primera gran diferencia entre estas dos tipos de estructuras es que el bus único no permite un controlador DMA (todo se controla desde la CPU), mientras que el bus dedicado si que soporta este controlador.

El bus dedicado trata a la memoria de manera distinta que a los periféricos (utiliza un bus especial) al contrario que el bus único que los considera a ambos como posiciones de memoria (incluso equipara las operaciones E/S con las de lectura/escritura en memoria). Este bus especial que utiliza el bus dedicado tiene 4 componentes fundamentales:

- Datos: Intercambio de información entre la CPU y los periféricos.

- Control: Lleva información referente al estado de los periféricos (petición de interrupciones).

- Direcciones: Identifica el periférico referido.

- Sincronización: Temporiza las señales de reloj.

La mayor ventaja del bus único es su simplicidad de estructura que le hace ser más económico, pero no permite que se realice a la vez transferencia de información entre la memoria y el procesador y entre los periféricos y el procesador.

Por otro lado el bus dedicado es mucho más flexible y permite transferencias simultáneas. Por contra su estructura es más compleja y por tanto sus costes son mayores.

EL BUS XT y EL BUS ISA (AT)

Cuando en 1980 IBM fabricó su primer PC, este contaba con un bus de expansión conocido como XT que funcionaba a la misma velocidad que los procesadores Intel 8086 y 8088 (4.77 Mhz). El ancho de banda de este bus (8 bits) con el procesador 8088 formaba un tandem perfecto, pero la ampliación del bus de datos en el 8086 a 16 bits dejo en entredicho este tipo de bus (aparecieron los famosos cuellos de botella).

Dada la evolución de los microprocesadores el bus del PC no era ni mucho menos la solución para una comunicación fluida con el exterior del micro. En definitiva no podía hablarse de una autopista de datos en un PC cuando esta sólo tenía un ancho de 8 bits. Por lo tanto con la introducción del AT apareció un nuevo bus en el mundo del PC, que en relación con el bus de datos tenía finalmente 16 bits (ISA), pero que era compatible con su antecesor. La única diferencia fue que el bus XT era síncrono y el nuevo AT era asíncrono. Las viejas tarjetas de 8 bits de la época del PC pueden por tanto manejarse con las nuevas tarjetas de 16 bits en un mismo dispositivo. De todas maneras las tarjetas de 16 bits son considerablemente más rápidas, ya que transfieren la misma cantidad de datos en comparación con las tarjetas de 8 bits en la mitad de tiempo (transferencia de 16 bits en lugar de transferencia de 8 bits).

No tan solo se amplió el bus de datos sino que también se amplió el bus de direcciones, concretamente hasta 24 bits, de manera que este se podía dirigir al AT con memoria de 16 MB. Además también se aumentó la velocidad de cada una de las señales de frecuencia, de manera que toda la circulación de bus se desarrollaba más rápidamente. De 4.77 Mhz en el XT se pasó a 8.33 Mhz. Como consecuencia el bus forma un cuello de botella por el cual no pueden transferirse nunca los datos entre la memoria y la CPU lo suficientemente rápido. En los discos duros modernos por ejemplo, la relación (ratio) de transferencia de datos ya es superior al ratio del bus.

A las tarjetas de ampliación se les ha asignado incluso un freno de seguridad, concretamente en forma de una señal de estado de espera (wait state), que deja todavía mas tiempo a las tarjetas lentas para depositar los datos deseados en la CPU.

Especialmente por este motivo el bus AT encontró sucesores de más rendimiento en Micro Channel y en el Bus EISA.

La coexistencia hoy en día de tarjetas de ampliación de 8 bits y de tarjetas de ampliación de 16 bits es problemática mientras el campo de direcciones, del cual estas tarjetas son responsables, se encuentre en cualquier área de 128 KB. El dilema empieza cuando una tarjeta de 16 bits debe señalizar mediante una línea de control al principio de una transferencia de datos, que ella puede recoger una palabra de 16 bits del bus y que al contrario de una tarjeta de 8 bits no tiene que desdoblar la transferencia en dos bytes.

Sin embargo esta señal la tiene que mandar en un momento en el que todavía no puede saber que la dirección del bus de datos se refiere verdaderamente a ella y que por tanto tiene la obligación de contestar. Ya que de las 24 líneas de dirección que contienen la dirección deseada, hasta este momento sólo están inicializadas correctamente las líneas A17 hasta A23, con lo cual la tarjeta reconoce sólo los bits 17 hasta 23 de la dirección. Estos sin embargo cubren siempre un área completa de 128 KB, independientemente de lo que pueda haber en los bits de dirección 0 hasta 16. La tarjeta en este momento sólo sabe si la dirección de la memoria se encuentre en el área entre 0 y 127 KB, 128 y 255, etc.

Si en este momento la tarjeta de 16 bits manda por tanto una señal para una transmisión de 16 bits, hablará de esta forma por el resto de las tarjetas que se encuentren dentro de este área. Esto podrá notarse acto seguido ya que una vez también hayan llegado al bus los bits de dirección 0 a 16, quedará claro cual es la tarjeta a la cual realmente se estaba dirigiendo. Si realmente se trata de una tarjeta de 16 bits todo irá bien. Pero si se estaba dirigiendo a una tarjeta de 8 bits, la tarjeta de 16 bits se despreocupa del resto de la transferencia y deja la tarjeta de 8 bits a su propia suerte. Ésta no podrá resolver la transferencia ya que está configurada sólo para transmisiones de 8 bits. En cualquier caso el resultado será una función de error de la tarjeta de ampliación.

| Conector | Función |
| --- | --- |
| B1 | Tierra |
| B-13 | Escritura E/S |
| B-14 | Lectura E/S |
| B21-B25 | Interrupciones entre 7-3 |
| A1-A13 | Mira si E/S preparado y envía los datos a direcciones |
| D1-D18 | Hace peticiones y reconocimiento de DMA |
| C1-C18 | Desbloquea las Direcciones y pasa los datos a mem. |

BUS MICRO CHANNEL (MCA)

Vistas las limitaciones que tenía el diseño del bus ISA en IBM se trabajó en un nueva tecnología de bus que comercializó con su gama de ordenadores PS/2. El diseño MCA (Micro Channel  Arquitecture) permitía una ruta de datos de 32 bits, más ancha, y una velocidad de reloj ligeramente más elevada de 10 Mhz, con una velocidad de transferencia máxima de 20 Mbps frente a los 8 Mbps del bus ISA.

Pero lo que es más importante el novedoso diseño de bus de IBM incluyó un circuito de control especial a cargo del bus, que le permitía operar independientemente de la velocidad e incluso del tipo del microprocesador del sistema.

Bajo MCA, la CPU no es más que uno de los posibles dispositivos dominantes del bus a los que se puede acceder para gestionar transferencias. La circuitería de control, llamada CAP (punto de decisión central), se enlaza con un proceso denominado control del bus para determinar y responder a las prioridades de cada uno de los dispositivos que dominan el bus.

Para permitir la conexión de más dispositivos, el bus MCA especifica interrupciones sensibles al nivel, que resultan más fiables que el sistema de interrupciones del bus ISA. De esta forma es posible compartir interrupciones. Pero además se impusieron estándares de rendimiento superiores en las tarjetas de expansión.

Es cierto que el progreso conlleva un precio: La nueva arquitectura de IBM es totalmente incompatible con las tarjetas de expansión que se incluyen en el bus ISA. Esto viene derivado de que los conectores de las tarjetas de expansión MCA eran más pequeños que las de los buses ISA. De esto se pueden sacar dos conclusiones. Por un lado el coste de estas tarjetas era menor y por otro ofrecía un mayor espacio interior en las pequeñas cajas de sobremesa.

Las señales del bus estaban reorganizadas de forma que se introducía una señal de tierra cada 4 conectores. De esta forma se ayudaba a reducir las interferencias.

EISA (Extended ISA)

El principal rival del bus MCA fue el bus EISA, también basado en la idea de controlar el bus desde el microprocesador y ensanchar la ruta de datos hasta 32 bits. Sin embargo EISA mantuvo compatibilidad con las tarjetas de expansión ISA ya existentes lo cual le obligo a funcionar a una velocidad de 8 Mhz (exactamente 8.33). Esta limitación fue a la postre la que adjudico el papel de estándar a esta arquitectura, ya que los usuarios no veían factible cambiar sus antiguas tarjetas ISA por otras nuevas que en realidad no podían aprovechar al 100%.

Su mayor ventaja con respecto al bus MCA es que EISA era un sistema abierto, ya que fue desarrollado por la mayoría de fabricantes de ordenadores compatibles PC que no aceptaron el monopolio que intentó ejercer IBM. Estos fabricantes fueron: AST, Compaq, Epson, Hewlett Packard, NEC, Olivetti, Tandy, Wyse y Zenith.

Esta arquitectura de bus permite multiproceso, es decir, integrar en el sistema varios buses dentro del sistema, cada uno con su procesador. Si bien esta característica no es utilizada más que por sistemas operativos como UNIX o Windows NT.

En una máquina EISA, puede haber al mismo tiempo hasta 6 buses principales con diferentes procesadores centrales y con sus correspondientes tarjetas auxiliares.

En este bus hay un chip que se encarga de controlar el tráfico de datos señalando prioridades para cada posible punto de colisión o bloqueo mediante las reglas de control de la especificación EISA. Este chip recibe el nombre de Chip del Sistema Periférico Integrado (ISP). Este chip actúa en la CPU como un controlador del tráfico de datos.

El motivo para que ni MCA ni EISA hayan sustituido por completo a ISA es muy sencillo: Estas alternativas aumentaban el coste del PC (incluso más del 50%) y no ofrecían ninguna mejora evidente en el rendimiento del sistema. Es más, en el momento en que se presentaron estos buses (1987-1988) esta superioridad en el rendimiento no resultaba excesivamente necesaria: Muy pocos dispositivos llegaban a los límites del rendimiento del bus ISA ordinario.

LOCAL BUS

Teniendo en cuenta las mencionadas limitaciones del bus AT y la infalibilidad de los buses EISA y MCA para asentarse en el mercado, en estos años se han ideado otros conceptos de bus. Se inició con el llamado Vesa Local Bus (VL-Bus), que fue concebido y propagado independientemente por el comité VESA, que se propuso el definir estándares en el ámbito de las tarjetas gráficas y así por primera vez y realmente tuviera poco que ver con el diseño del bus del PC. Fueron y son todavía las tarjetas gráficas quienes sufren la menor velocidad del bus AT. Por eso surgió, en el Comité VESA, la propuesta para un bus más rápido que fue el VESA Local Bus.

Vesa Local Bus

Al contrario que con el EISA, MCA y PCI, el bus VL no sustituye al bus ISA sino que lo complementa. Un PC con bus VL dispone para ello de un bus ISA y de las correspondientes ranuras (slots) para tarjetas de ampliación. Además, en un PC con bus VL puede haber, sin embargo, una, dos o incluso tres ranuras de expansión, para la colocación de tarjetas concebidas para el bus VL, casi siempre gráficos. Solamente estos slots están conectados con la CPU a través de un bus VL, de tal manera que las otras ranuras permanecen sin ser molestadas y las tarjetas ISA pueden hacer su servicio sin inconvenientes.

El VL es una expansión homogeneizada de bus local, que funciona a 32 bits, pero que puede realizar operaciones a 16 bits.

VESA presentó la primera versión del estándar VL-BUS en agosto de 1992. La aceptación por parte del mercado fue inmediata. Fiel a sus orígenes, el VL-BUS se acerca mucho al diseño del procesador 80486. De hecho presenta las mismas necesidades de señal de dicho chip, exceptuando unas cuantas menos estrictas destinadas a mantener la compatibilidad con los 386.

La especificación VL-Bus como tal, no establece límites, ni superiores ni inferiores, en la velocidad del reloj, pero una mayor cantidad de conectores supone una mayor capacitancia, lo que hace que la fiabilidad disminuya a la par que aumenta la frecuencia. En la práctica, el VL-BUS no puede superar los 66 Mhz. Por este motivo, la especificación VL-BUS original recomienda que los diseñadores no empleen más de tres dispositivos de bus local en sistemas que operan a velocidades superiores a los 33 Mhz. A velocidades de bus superiores, el total disminuye: a 40 Mhz solo se pueden incorporar dos dispositivos; y a 50 Mhz un único dispositivo que ha de integrarse en la placa. En la práctica, la mejor combinación de rendimiento y funciones aparece a 33 Mhz.

Tras la presentación del procesador Pentium a 64 bits, VESA comenzó a trabajar en un nuevo estándar (VL-Bus versión 2.0).

La nueva especificación define un interface de 64 bits pero que mantienen toda compatibilidad con la actual especificación VL-BUS. La nueva especificación 2.0 redefine además la cantidad máxima de ranuras VL-BUS que se permiten en un sistema sencillo. Ahora consta de hasta tres ranuras a 40 Mhz y dos a 50 Mhz, siempre que el sistema utilice un diseño de baja capacitancia.

En el nombre del bus VL queda de manifiesto que se trata de un bus local. De forma distinta al bus ISA éste se acopla directamente en la CPU. Esto le proporciona por un lado una mejora substancial de la frecuencia de reloj (de la CPU) y hace que dependa de las línea de control de la CPU y del reloj. A estas desventajas hay que añadirle que no en todos los puntos están bien resueltas las especificaciones del comité VESA, hecho que a la larga le llevará a que el éxito del bus VL se vea empañado por ello. En sistemas 486 económicos se podía encontrar a menudo, pero su mejor momento ya ha pasado.

PCI

Visto lo anterior, se puede ver que el bus del futuro es claramente el PCI de Intel. PCI significa: interconexión de los componentes periféricos (Peripheral Component Interconnect) y presenta un moderno bus que no sólo está meditado para no tener la relación del bus ISA en relación a la frecuencia de reloj o su capacidad sino que también la sincronización con las tarjetas de ampliación en relación a sus direcciones de puerto, canales DMA e interrupciones se ha automatizado finalmente de tal manera que el usuario no deberá preocuparse más por ello.

El bus PCI es independiente de la CPU, ya que entre la CPU y el bus PCI se instalará siempre un controlador de bus PCI, lo que facilita en gran medida el trabajo de los diseñadores de placas. Por ello también será posible instalarlo en sistemas que no estén basados en el procesador Intel si no que pueden usar otros, como por ejemplo, un procesador Alpha de DEC. También los procesadores PowerMacintosh de Apple se suministran en la actualidad con bus PCI.

Las tarjetas de expansión PCI trabajan eficientemente en todos los sistemas y pueden ser intercambiadas de la manera que se desee. Solamente los controladores de dispositivo deben naturalmente ser ajustados al sistema anfitrión (host) es decir a su correspondiente CPU.

Como vemos el bus PCI no depende del reloj de la CPU, porque está separado de ella por el controlador del bus. Si se instalara una CPU más rápida en su ordenador, no debería preocuparse porque las tarjetas de expansión instaladas no pudieran soportar las frecuencias de reloj superiores, pues con la separación del bus PCI de la CPU éstas no son influidas por esas

frecuencias de reloj. Así se ha evitado desde el primer momento este problema y defecto del bus VL.

El bus PCI emplea un conector estilo Micro Channel de 124 pines (188 en caso de una implementación de 64 bits) pero únicamente 47 de estas conexiones se emplean en una tarjeta de expansión( 49 en caso de que se trate de un adaptador bus-master); la diferencia se debe a la incorporación de una línea de alimentación y otra de tierra. Cada una de las señales activas del bus PCI está bien junto o frente a una señal de alimentación o de tierra, una técnica que minimiza la radiación.

El límite práctico en la cantidad de conectores para buses PCI es de tres; como ocurre con el VL, más conectores aumentarían la capacitancia del bus y las operaciones a máxima velocidad resultarían menos fiables.

A pesar de presentar un rendimiento similar al de un bus local conectado directamente, en realidad PCI no es más que la eliminación de un paso en el microprocesador. En lugar de disponer de su propio reloj, un bus PCI se adapta al empleado por el microprocesador y su circuitería, por tanto los componentes del PCI están sincronizados con el procesador. El actual estándar PCI autoriza frecuencias de reloj que oscilan entre 20 y 33 Mhz.

A pesar que de que las tarjetas ISA no pueden ser instaladas en una ranura PCI, no debería renunciarse a la posibilidad de inserción de una tarjeta ISA. Así pues, a menudo se puede encontrar en un equipo con bus PCI la interfaz «puente» llamada «PCI-To-ISA-Bridge». Se trata de un chip que se conecta entre los distintos slots ISA y el controlador del bus PCI. Su tarea consiste en transponer las señales provenientes del bus PCI al bus ISA. De esta manera pueden seguir siendo utilizadas las tarjetas ISA al amparo del bus PCI.

A pesar de que el bus PCI es el presente, sigue y seguirá habiendo buses y tarjetas de expansión ISA ya que no todas las tarjetas de expansión requieren las ratios de transferencia que permite el bus PCI. Sin embargo las tarjetas gráficas, tarjetas SCSI y tarjetas de red se han decantando cada vez más fuertemente hacia el bus PCI. La ventaja de la velocidad de este sistema de bus es que este hardware puede participar del continuo incremento de velocidad de los procesadores.

AGP

Es completamente nuevo. Unicamente consta de 1 slot, y está pensado para gráficos a alta velocidad. No es importante llevar un chequeo de la integridad de los bites en este bus (ya que si se pierde un bit de un gráfico en un instante dado, ni se nota). Lo único importante aquí es la velocidad. Existen varios estandares 1X, 2X, 4X Y en general se va a llegar a utilizar la misma frecuencia que el BUS de la placa madre.

Con esto, actualmente se consiguen tasas de transferencia de 500 Megas por segundo.

Solo es importante aquí un matiz:

El BUS AGP se inicializa "despues" del BUS PCI. Esto para respetar al pie de la letra la norma PCI. Por tanto, si tenemos dos tarjetas gráficas, una PCI y otra AGP, siempre será la tarjeta primaria la PCI (teóricamente más lenta que la AGP).

Pero como las normas están hechas precisamente para saltárselas, pues ciertos fabricantes de bios, empezaron a poner la pregunta "Primary AGP/PCI o PCI/AGP" en la configuración de la bios para saltarse esta secuencia. Pero repito: no es un estándar, por tanto nuestra BIOS, pudiera no tener esa opción.

RECURSOS DEL SISTEMA

Dentro de una computadora, todos los elementos de la misma, incluyendo las tarjetas que se hallan en los buses de expansión, la memoria, los discos, etc., emplean diferentes formas de comunicarse entre sí para intercambiar información o bien lograr coordinar algunas tareas.

Los elementos de la computadora emplean los denominados recursos de sistema para tal efecto.

Por ejemplo, cuando el modem recibe información, debe notificar de alguna forma al CPU para que esta información sea movida a través del bus de datos hacia la memoria RAM, o bien, cuando movemos el ratón, y observamos el puntero en la pantalla, se está produciendo un movimiento de información desde el ratón por medio del CPU hacia la tarjeta de video, y por ende al monitor. De tal forma, los recursos de sistema tienen realmente mucho que ver con el problema de saber quién tiene el turno de mover información .

Básicamente todo el comportamiento de un equipo se mueve bajo un conjunto de reglas que determinan qué elemento de la computadora tiene el turno para mover información, y empleando qué recurso. Por otra parte, los diferentes componentes, si bien tienen cierta autonomía en sus operaciones (algunos más que otros como veremos más adelante), requieren de atención del CPU, al que deberán notificar de alguna forma cuando así sea necesario, dado que el CPU no está pendiente permanentemente, sino trabaja por demanda.

Así, los recursos del sistema quedan constituidos por los canales de comunicación, direcciones y otras señales que emplean los dispositivos de hardware para comunicarse entre sí y efectuar sus operaciones, con la particularidad que no pueden ser compartidos, al menos en un mismo momento por dos o más elementos de hardware. Estos recursos incluyen: Direcciones de Memoria (Memory Addresses), Canales de Solicitud de Interrupción (IRQ - Interrupt Request Channels), Canales de Acceso Directo a Memoria (DMA - Direct Memory Access Channels), y Direcciones para Puertos de Entrada/Salida (I/O Port Addresses).

La probabilidad de toparse con conflictos crece considerablemente a medida que se va incrementando la cantidad de dispositivos que tiene la computadora, en tales ocasiones es conveniente conocer la forma de asignar recursos del sistema a los diferentes dispositivos.

IRQ - CANALES DE SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN

Los canales IRQ son los que más causan problemas cuando se planea agregar un nuevo dispositivo a la computadora.

Su configuración es conflictiva ya que prácticamente todo dispositivo o tarjeta de expansión que se agregue a una computadora requiere de un IRQ, lo que no sucede con los DMA, que son empleados por muy pocas tarjetas.

Por cierto que no todos los dispositivos tienen los mismos tipos de requerimientos, varían de uno a otro, pero los IRQ son siempre solicitados.

¿Pero, qué es un IRQ?

Un IRQ es una señal que envía un dispositivo cualquiera, por medio de los circuitos impresos de la tarjeta madre hacia el CPU para solicitar atención. Por asemejar, tómese el caso de un estudiante que en el transcurso de un examen levanta la mano para solicitar la atención del profesor.

Estos canales IRQ son en la práctica, circuitos o cableado impreso sobre la tarjeta madre que conecta físicamente una determinada ranura del bus de expansión, a través de la tarjeta madre, con el CPU, de forma tal que el dispositivo conectado sobre la ranura puede enviar una señal eléctrica por dicho canal hacia el CPU, cuando requiera de atención.

Cuando esto sucede, el CPU interrumpe lo que se hallaba haciendo, y pasa a ejecutar un programa especial diseñado para atender el dispositivo. Este programa se conoce normalmente con el nombre de driver , que no es más que un software diseñado específicamente para administrar un dispositivo y todos los eventos relacionados al mismo que por lo general viene con el respectivo disquete de instalación. Para saber qué rutina debe ejecutar el CPU cuando recibe una interrupción, maneja una tabla donde contiene literalmente para cada interrupción, el nombre del programa a ejecutar. Una vez finalizada la atención de la interrupción, el CPU retorna a continuar aquello que se encontraba haciendo, eso, hasta la próxima interrupción.

Dentro de las interrupciones, existen una jerarquía, representada por un número asignado a cada dispositivo, mientras más bajo sea el número, mayor la prioridad que tiene el dispositivo para ser atendido, de esta forma, cuando se presentan varias interrupciones simultáneamente, el CPU decide según la prioridad de cada una, a cual atender primero, pero si en el transcurso de esta atención se presenta una de mayor prioridad, el CPU detiene ejecución y pasa a atender a la de mayor prioridad. En resumen, las interrupciones también se interrumpen, pero esto no tiene mayor importancia dentro del contexto de lo que buscamos comprender.

En algunos casos particulares, las interrupciones se suceden tan rápidamente, que el CPU se satura, dando origen a un error muy conocido: STACK OVERFLOW.

El CPU emplea una estructura tipo pila (stack) para almacenar la información del proceso que atiende cuando una interrupción se presenta, así, si muchas interrupciones se presentan, esta pila se desborda, o dicho de otra forma, se da un Desborde de Pila. Pero es un problema sencillo de resolver, basta con incrementar el tamaño de la pila definido dentro de archivo CONFIG.SYS, en el punto STACKS.

Vale la pena mencionar que dentro de la arquitectura MCA o Micro Canal de IBM, esta concepción de IRQ no es la misma. En las computadoras de microcanal, que hoy en día son prácticamente historia, todas los dispositivos pueden ser asignados al mismo IRQ sin ningún problema; por otra parte, los sistemas EISA nativos, que también son extremadamente raros, pueden compartir IRQ solamente para tarjetas de expansión nativas EISA.

HARDWARE DE LOS IRQ

Originalmente, las computadoras basadas en el procesador 8086 y 8088 (denominadas comúnmente tipo XT), poseían tan solo 8 posibles IRQ para los diferentes dispositivos que se deseen agregar a esas computadoras.

La asignación para cada IRQ puede ser apreciada en la tabla adjunta.

El IRQ número 0 estaba siempre asignado para el reloj del sistema, el IRQ 1 para el controlador de teclado, el 2 libre, el 3 para el puerto serial COM2 donde habitualmente se conecta el modem, el 4 para el puerto serial COM1 donde habitualmente se conecta el ratón, el 5 para la atención del disco duro, el 6 para la atención de las disqueteras, y el 7 para el puerto paralelo, donde va generalmente una impresora o un scanner.

En definitiva, tan solo se podría agregar una tarjeta, con el IRQ 2 disponible (available). Afortunadamente esto ha cambiado para las computadoras actuales, que poseen 16 IRQs disponibles (de 0 a 15).

Toda computadora basada en un procesador 80286 o superior tiene esta cantidad de interrupciones disponibles. Pero la pregunta interesante es ¿cómo se ha logrado esto?, bueno, acá la respuesta:

Originalmente, en las computadoras XT, cualquier interrupción es atendida por un chip cuyo número es el 8259, también denominado Controlador De Interrupciones.

Este chip tan solo tiene la capacidad de atender 8 interrupciones, es decir tienen físicamente 8 entradas, así que para los equipos AT (286 o superior) se han empleado simplemente dos de estos controladores, redireccionando todas las interrupciones generadas por el segundo chip hacia el primero a través del IRQ 2, como se puede observar en el gráfico. Ya que el IRQ 2 del primer chip ha de estar ocupado permanentemente, tan solo quedan 15 posibles IRQs.

Recordemos que las interrupciones tienen una prioridad dada por su número, y como todas las interrupciones del segundo controlador entran por la interrupción 2 del primero, las interrupciones número 8 a la número 15 tienen todas prioridad 2.

Un aspecto importante a comprender es qué sucede con los dispositivos que requieren de forma obligatoria el IRQ 2, cosa bastante normal. En realidad en los equipos AT, cualquier tarjeta conectada al IRQ 2 funciona perfectamente, con la salvedad de que en realidad está funcionando en el IRQ 9, y no en el 2. Este hecho es completamente transparente y no requiere de mayor cuidado, salvo entender que si algún dispositivo está empleando el IRQ 2, ningún otro podrá ser asignado al IRQ 9, por la razón antes mencionada.

ASIGNACIÓN DE LOS IRQ PARA EQUIPOS AT

La tabla adjunta puede ser obtenida a través de diversos programas, uno de los más conocidos es el MSD o Microsoft Diagnostic, programa que viene incluido dentro del mismo DOS. Es importante notar también que no todos los equipos tienen idéntica disposición de IRQs, es conveniente analizar la tabla del equipo ejecutando por ejemplo el MSD bajo el DOS. La importancia de esta tabla es fundamental, porque indica claramente qué dispositivo está empleando qué IRQ. Veamos entonces este ejemplo.

El IRQ 0 y el IRQ 8 están por lo general siempre asignados a señales de sincronización y tiempo propias de la tarjeta madre, por lo que no se las debe tocar.

El IRQ 1 se destina a atender las interrupciones provenientes del teclado, es decir, la pulsación de una tecla (por cierto que aún tipeando el mecanógrafo más diestro y veloz, el tiempo entre pulsación y pulsación es para el CPU una verdadera eternidad).

El IRQ 2 está destinado exclusivamente a la atención del segundo chip controlador 8259, aunque se lo pueda emplear en la práctica ya que es suplido por el IRQ 9 como se mencionó anteriormente.

El IRQ 3 ha de atender un dispositivo serial que se halle en el puerto COM2 o COM4, y el IRQ 4 otro dispositivo serial conectado al COM1 o al COM3. Este punto es interesante ya que al inicio de este análisis dijimos claramente que un mismo IRQ no puede ser compartido por dos o más dispositivos a la vez, como por ejemplo el modem y el ratón, que perfectamente se podría conectarlos al COM2 y al COM4, para que empleen el IRQ 3. Sin embargo este hecho ocasionaría que el momento en que el modem esté activo y el ratón también, el equipo se bloquee completamente, aparezcan extraños mensajes de error en la pantalla y exista la necesidad de reiniciar todo, con las molestias y perjuicios pertinentes. Esto sucede toda vez que dos dispositivos intentan emplear el mismo IRQ.

Por esta razón, se suele conectar un equipo al COM1 y se deja libre el COM3, o bien a la inversa, pero nunca en ambos, y lo mismo para el COM2 y el COM4. Por lo general, se conecta al COM1 el ratón, y al COM2 el modem, de esta forma emplean el IRQ 4 y 3 respectivamente, sin crearse conflictos. Como se puede apreciar en la columna Detectado , el programa MSD ha detectado algo en el COM1, pero nada en el COM3 (Not Detected), y lo mismo ocurre para el COM2, que ha sido detectado y no el COM4.

Por cierto, que el equipo del que se obtuvo esta tabla tiene el ratón en el COM1 y el modem en el COM2. Por su parte.

El IRQ 5 tiene marcada en su columna Detectado , la palabra No , lo que da a entender que ese IRQ está disponible, y que por lo general se lo emplea para una segunda impresora.

Los IRQ 6, 7, y 8 han sido detectados, por lo que no pueden ser empleados.

El IRQ 9 se halla disponible para suplir al 2.

Los IRQ 10, 11, 12 y 15 no han sido detectados, y se hallan bajo el rótulo de (Reserved) , lo que significa que están disponibles para atender cualquiera dispositivo a ser agregado en un futuro, como ser: tarjeta de sonido, tarjeta de TV, etc.

Finalmente el IRQ 13 y 14 se hallan destinados a atender el coprocesador matemático y las unidades de discos duros respectivamente.

Los nombres de las columnas son bastante claros, a excepción de la denominada Manejado Por, que indica el elemento de hardware o software que administra el dispositivo.

Por ejemplo, el teclado es administrado por un programa denominado KEYB, bastante conocido para todos los que han manejado o configurado el viejo DOS, muchos dispositivos son administrados por las rutinas del BIOS,  que por lo general se cargan a la memoria RAM cuando se inicializa la computadora  (el proceso de carga se denomina Shadow BIOS), y Default Handlers indica que el dispositivo será administrado por los programas del mismo fabricante.

El símbolo ??? indica que el programa MSD no ha podido averiguar quién administra ese IRQ, cosa normal para el reloj del sistema, que funciona de forma autónoma.

CONFIGURACIÓN DEL IRQs A NIVEL DE HARDWARE

Si hay algo que hasta este punto tiene que estar totalmente claro es que:

- todo dispositivo de E/S en existencia en la computadora y todo nuevo dispositivo de E/S que agreguemos a la computadora debe tener su respectivo IRQ para poder trabajar.

- Un IRQ no es nada más que un canal a través de los circuitos impresos de la tarjeta madre por medio del cual un dispositivo solicita atención al CPU cuando genera información de entrada de forma espontánea como la llegada de datos por el modem, o desea mover información a la RAM, realizar alguna operación, etc.

- En las computadoras actuales, existen 16 IRQs, pero nada más están disponibles 15 de ellos, y por lo general una computadora en funcionamiento tiene 10 asignados a diferentes elementos, con lo cual nos quedan unos 4 IRQs para nuevos dispositivos a agregar, lo que los convierte en un recurso escaso que debe ser manejado con mucho cuidado.

Para ver esto un poco más prácticamente comprendamos que por ejemplo, todo disco duro es atendido por la tarjeta controladora, que tiene asignado habitualmente el IRQ 14, el modem por lo general tiene asignado el IRQ 3, el ratón el IRQ4, y así, cada dispositivo de E/S ubicado en el bus de expansión, y algunos otros de la tarjeta madre.

Es conveniente aclarar que no requiere un IRQ cada disco duro, sino la tarjeta controladora de los mismos.

Pero cuando se agrega un nuevo dispositivo al bus de expansión de la computadora, hace falta configurar el dispositivo a fin de que conozca que IRQ ha de utilizar. El proceso implica primero que nosotros conozcamos de nuestra computadora cuáles son los IRQ ocupados y cuáles los libres, y esta información la podemos obtener mediante diversos programas que diagnostican una computadora y muestran el estado del los IRQs, COMs, LPTs, etc.

Posteriormente es tiempo de irse a la tarjeta misma que se desea agregar.

En este punto es conveniente saber que toda tarjeta que se va a agregar puede configurarse de una de tres formas:

- Por medio de jumpers

- Por medio de DIP

- Configurarse automáticamente.

CONFIGURACIÓN POR MEDIO DE JUMPERS O DIP

Las tarjetas más antiguas de tipo ISA se configuran por medio de jumpers o DIP, que no son más que pequeños interruptores que se habilitan (ON) o deshabilitan (OFF), con formas diferentes y se hallan sobre la tarjeta.

En el primer caso, los jumpers son hileras de pines que se unen o no, pero siempre de a pares, de acuerdo a la indicaciones de manual de la tarjeta. Se unen mediante los denominados puentes o jumpers, que no son más que pequeños elementos capaces de unir dos pines, algo así como un diminuto enchufe o empalme que contacta dos pines.

Por su parte, los DIP son jumpers pero con otra presentación, digamos algo más práctica y cómoda. DIP proviene de la abreviación Dual In-Line Package, o Paquete En-Línea Dual.

Son un conjunto de muy pequeños interruptores que tienen dos estados ON y OFF, y su correspondencia es similar a la de un jumper que une dos pines (ON) o simplemente no los une (OFF). Sus pequeñas palancas están numeradas al igual que los jumpers, y se las puede mover con un pequeño destornillador de precisión, por cierto, siguiendo también al pie de la letra las indicaciones del manual respectivo.

AUTOCONFIGURACIÓN DE TARJETAS

Con el pasar del tiempo, han estado disponibles en el mercado las llamadas tarjetas PCI tipo Plug & Play, es decir Conectar & Operar. Ciertamente estas tarjetas son un increíble adelanto en todo lo que se refiere a la configuración de hardware nuevo dentro de una computadora.

Se puede afirmar que las tarjetas PCI son todas del tipo P&P, es decir, no requieren mayor configuración manual a nivel de hardware, literalmente se configuran solas en interacción con el BIOS del sistema y el sistema operativo mismo, un proceso completamente trasparente para el usuario.

Lo que es importante destacar es que si Windows 95 no reconoce el hardware, ha de solicitar el disquete de instalación provisto por el fabricante, así que exigir el mismo es menester de todo usuario precavido al comprar un dispositivo (aunque parezca increíble existen vendedores de hardware que se resisten a proporcionar al usuario manuales y disquetes del dispositivo que venden). Inclusive algunos elementos de hardware poseen programas de instalación que paso a paso configuran todos los recursos necesarios para el dispositivo.

En resumen, con la aparición de PCI quedaban únicamente a la buena experiencia de quienes conocen de hardware, las tarjetas ISA, sin embargo, desde hace un tiempo atrás han entrado al mercado las denominadas tarjetas ISA Plug&Play, que en esencia tienen casi la misma capacidad de las tarjetas PCI de configurarse solas con el BIOS y el sistema operativo.

El "casi" proviene de la experiencia, la que demuestra que la capacidad P&P de las tarjetas ISA aún dista bastante de la capacidad P&P de las tarjetas PCI, pero ciertamente representa una gran ayuda. En todo caso, el transcurso del tiempo irá refinando el soporte a la especificación provista por los dispositivos ISA, que puede ocasionar algunos problemas de configuración no realmente importantes y subsanables.

CONFLICTOS HABITUALES CON LOS IRQ

Parecería que no existe una persona que no haya llegado a tener problemas con los puertos seriales de comunicación del computador, es decir los COM, y esto tiene su fundamento teórico explicativo.

A continuación el mismo:

Toda computadora IBM compatible (los denominados "clones", que son los que siempre tratamos dado su elevado nivel de mercado), tienen cuatro puertos de comunicación seriales.

En otras palabras, un computador de estos podrían mantener funcionando de forma simultánea 4 dispositivos seriales, por ejemplo: un ratón, un modem, un lápiz óptico y una UPS.

Sin embargo en la realidad esto no es así, ya que tan solo se pueden tener dos dispositivos funcionando simultáneamente. ¿A qué se debe esta situación si teóricamente una computadora tiene cuatro puertos?.

La respuesta es sencilla:

Como ningún otro dispositivo en la computadora:

- El puerto serial 1 (COM1) y el puerto serial 3 (COM3) tienen para su uso solamente un IRQ, el 4

- El puerto serial 2 (COM2) y el puerto serial 4 (COM4) tiene para su uso el IRQ 3.

Esto es sin duda un delicado problema, pero ha sido así desde siempre, ya que la gran mayoría de los dispositivos seriales del mercado vienen fabricados para emplear el IRQ 3 ó 4.

Por esta razón, y dado que dos dispositivos no pueden compartir simultáneamente un mismo IRQ, es que el común de las computadoras tienen tan solo dos dispositivos seriales funcionando: un ratón y un modem.

Evidentemente, es conveniente a la hora de configurar hardware, conocer este detalle a fin de poder comprender por que dos dispositivos conectados al COM1 y al COM3 que empleen el IRQ 4 han de generar problemas ocasionando que la máquina se bloquee por completo. En ese caso habrá que cambiar uno de ellos al COM2 o al COM4 a fin de que empleen otro IRQ.

Pero la pregunta obvia es ¿acaso una computadora está confinada a no poder emplear más de dos dispositivos seriales?. La respuesta es no. Cualquier persona que desee agregar un tercer dispositivo a su computadora deberá tener la precaución de adquirir un producto que pueda ser configurado para emplear otro IRQ que no sea el 3 ó 4 (en realidad siempre ha sido un problema de los fabricantes que no permiten que sus productos se configuren con otro IRQ que no sea el 3 o el 4), que punto aparte existen en el mercado cada vea más y más, para fortuna de todos nosotros.

Por ejemplo algunos modems pueden ser configurados en el IRQ 3, 4 ó 5, lo que es indudablemente una gran ventaja, y algunos dispositivos de reconocimiento óptico de caracteres - OCR pueden ser configurados para trabajar literalmente en cualquier IRQ.

De esta forma, una computadora puede llegar a soportar los 4 dispositivos seriales que promete, siempre y cuando no empleen simultáneamente el mismo IRQ dos o más de ellos.

Existe un punto de base adicionalmente que vale la pena comentarlo a fin de dar un claro entendimiento de todo este material. Hablamos de cuatro puertos seriales donde se pueden conectar dispositivos a la computadora. Pero si observamos en la parte posterior de nuestras computadoras, existen tan solo dos conectores seriales, uno de 25 pines y otro de 9 pines (a nivel hardware de base, ambos son equivalentes, ya que son solo 9 los cables básicos), de tal forma que parecería que solo se pueden conectar dos dispositivos seriales, por ejemplo el ratón al conector de 9 pines y un modem externo al conector de 25 pines.

El conector de 25 orificios es el puerto paralelo y corresponde a la impresora, así que ni contar con el mismo, ningún dispositivo serial funcionaría en el. ¿Y los otros dos puertos seriales?. Bueno, han de requerir tarjetas propias que se agreguen al bus de expansión. Por ejemplo, se puede agregar una tarjeta de red que ha de emplear el tercer puerto serial, claro, configurada adecuadamente, y se puede conectar una tarjeta de sonido que actualmente contienen un conector de 15 orificios para el joystick, de tal forma que estarían operando en la computadora los 4 puertos seriales.

CANALES DMA

Los canales de Acceso Directo a Memoria - DMA son empleados para comunicaciones a alta velocidad entre dispositivos que soportan este tipo de trasferencias. Los dispositivos seriales como ser el ratón, el modem, etc., no emplean canales DMA, como tampoco las impresoras, que se conectan a los puertos paralelos. Sin embargo, una tarjeta de sonido, una controladora SCSI de discos, etc., emplean estos canales. Los canales DMA no necesariamente tienen que ser de uso exclusivo para un dispositivo, algunas veces pueden ser compartidos, sin embargo, y en esto si se parecen a los IRQs, jamás simultáneamente (es mejor hacerse a la idea de que simplemente ningún recurso puede ser compartido).

Los DMA también se han estudiado a partir del modelo del equipo. Los originales XT tenían tan solo 4 canales DMA, mientras que todo equipo AT tiene 8 de los mismos.

CANALES DMA - ISA 8 BITS

Las computadoras antiguas cuyo bus era el ISA de 8 bits, soportaban tan solo 4 canales DMA para movimientos de información a alta velocidad entre algún dispositivo ubicado en el bus y la memoria. Tres de estos canales estaban a disposición de cualquier dispositivo del bus, es decir para las ranuras de expansión. La asignación de los canales DMA estaba dada por la descripción de la tabla adjunta, con un solo canal DMA para un dispositivo extra, como puede ser una tarjeta de sonido. Esta configuración no tardo mucho tiempo en resultar realmente insuficiente u obsoleta.

CANALES DMA - ISA 16 BITS

Con la introducción de los computadores basados en el procesador 286 o superior, todo equipo soporta 8 canales DMA, cantidad más que suficiente tomando en cuenta que no son muchos los dispositivos que requieren los mismos. El mecanismo de duplicación de los canales DMA fue el mismo que el de los IRQ, es decir derivando todas las salidas del segundo controlador DMA hacia una línea del primero, a través del canal 4. La tabla adjunta muestra la configuración habitual de los canales DMA en un equipo con ranuras ISA de 16 bits.

Solamente el canal DMA 2 es empleado de forma universal para la controladora de disquetes.

El DMA 4 no se lo puede emplear ya que recibe los datos del otro controlador DMA.

El resto se hallan disponibles para ser asignados a cualquier dispositivo nuevo como típicamente se constituye la tarjeta de sonido.

Es importante notar que la configuración de los canales DMA para equipos EISA o MCA no es la misma que para los equipos ISA antes descriptos.

En resumen, la gran ventaja de los canales DMA dentro de la configuración de computadoras es que pocos dispositivos los requieren, al contrario que los IRQ, y por lo general es raro encontrarse con problemas de configuración con un dispositivo que precisa de este recurso.

ASPECTOS TEÓRICOS DEL ACCESO DIRECTO A MEMORIA

Directa o indirectamente relacionados a todo lo que significa canales DMA se hallan algunos otros términos, que a veces suelen ser motivo de confusión. Tres son particularmente mal comprendidos:

- Entrada y Salida Programada - PIO

- DMA por tercera parte

- Bus Mastering DMA.

ENTRADA Y SALIDA PROGRAMADA - PIO

Es conveniente dejar en claro que este término no tiene nada que ver directamente con DMA, simplemente es un método de transferencia de datos para discos duros. Aclaremos esto: El método de transferencia de datos que menos requerimientos de hardware presenta, se denomina Entrada / Salida Programada (Programmed Input / Output - PIO), y fue introducido por los primeros controladores de discos duros de las computadoras 286 y posteriores.

El método de transferencia de datos PIO emplea a la CPU para mover los datos entre la tarjeta controladora de los discos duros y la memoria RAM de la computadora.

En el mejor de los casos, PIO puede alcanzar velocidades de 2.5MB/seg.

PIO fue diseñado particularmente para computadoras que trabajen en ambientes DOS para usuarios finales, y se basa fundamentalmente en constantes interrupciones que el controlador envía al CPU alertando que tiene lista una cantidad de información de 512 bytes.

El CPU ejecuta las instrucciones respectivas y mueve la información, así y de manera similar, cada sector de información de 512 bytes es movida con la ineludible colaboración del CPU, lo que se convierte en un serio inconveniente dado el elevado uso de procesador que efectúa este método, especialmente para ambientes multiusuario donde el CPU debe atender otros procesos simultáneamente. Por esta razón decíamos que PIO estaba pensado para ambientes DOS de usuarios finales, y no para los anteriores.

DMA POR TERCERA PARTE

Un método de transferencia más sofisticado que PIO es DMA. El poder de DMA radica en el empleo de un hardware específico para operaciones de movimiento de datos entre un dispositivo y la memoria RAM, sin la participación del procesador. Durante la operación de movimiento de información, el hardware DMA suspende la operación del CPU y toma control sobre el bus, de esta forma, se procede al movimiento de datos a realmente mucho más alta velocidad que PIO.

Existen dos tipos de métodos DMA, el primero es llamado comúnmente "DMA por tercera parte", y es el más antiguo, lento y obsoleto de ambos, que se basa en un chip controlador DMA fabricado en la misma tarjeta madre que administra todo el movimiento de la información entre el dispositivo (primera parte), y la memoria RAM (segunda parte), haciendo de arbitro y director (tercera parte). De esta forma, muchos dispositivos pueden compartir este controlador DMA.

BUS MASTERING DMA

El segundo método DMA es el más eficiente y por cierto el más rápido. Se basa en dispositivos capaces de soportar la trasferencia tipo Bus Mastering y tienen la capacidad de mover información hacia la memoria RAM del sistema sin la participación siquiera del DMA de la tarjeta madre, mucho menos la del CPU. Este método de transferencia estuvo ya disponible originalmente para equipos EISA y MCA, y hoy se ha hecho extensivo para el resto de las arquitecturas, y es primordial al comprar un nuevo dispositivo para nuestras computadoras, consultar si el mismo trae soporte para Bus Mastering. Ciertamente no es un aspecto preocupante, ya que de forma estándar, todos los dispositivos que trabajan a alta velocidad, traen incorporada la especificación esta.

DIRECCIONES DE PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA

Los puertos de entrada y salida de una computadora la posibilitan para expandir sus capacidades, por ejemplo una impresora conectada al puerto paralelo (LPT), permite obtener copias impresas de cualquier tipo de documento, un modem conectado a un puerto serial (COM), posibilita emplear las líneas telefónicas para comunicarse con computadoras que se halla a grandes distancias, y así, una amplia variedad de dispositivos. Sin embargo, los puertos de la computadora son recursos escasos de las mismas, ya que no existe una cantidad ilimitada de puertos, más bien son contados.

El común de los sistemas viene provistos de:

- 4 puertos seriales (COM1, COM2, COM3 y COM4)

- 3 puertos paralelos (LPT1, LPT2 y LPT3)

y con los debidos cuidados en la configuración de los IRQ, se puede tener todos estos dispositivos funcionando simultáneamente. Cada puerto de entrada / salida emplea una dirección inicial a una porción de la memoria RAM que le sirve para llevar a cabo sus comunicaciones, particularmente con el sistema operativo, de esta forma, cada dispositivo en la computadora debe tener una dirección de entrada / salida diferente, a fin de que la información que va a un dispositivo no sea desviada a otro, o a la inversa, es decir, la información que proviene de un dispositivo no sea confundida con la de otro. Por esta razón, existe una asignación bastante general y estandarizada que establece las direcciones de memoria para los puertos de la computadora, el detalle se puede observar en la figura anexada.

No es realmente importante entender lo que significa exactamente cada dirección (en una edición destinada a memoria física y lógica lo haremos), más bien lo importante es conocer que no se pueden cruzar direcciones, y de preferencia es siempre conveniente mantener las direcciones estándares, esto siempre ha de evitar inconvenientes. Sin embargo, de la triada citada: IRQs, DMAs y Direcciones de E/S, estas últimas son las que menos problemas han representado siempre, por los mismos programas de configuración que respetan las convenciones y manejan de forma transparente la asignación de las direcciones de puertos de entrada y salida a los diferentes dispositivos conectados al computador.

CONFLICTOS DE HARDWARE HABITUALES

En caso de tratarse de un sistema no Plug & Play, y ante la presencia de problemas, o quedará más remedio que destapar la computadora y echar mano a los jumpers o DIPs de las tarjetas. Inclusive algunas tarjetas ISA P&P poseen jumpers, que pueden habilitar la configuración manual, que en ciertas ocasiones resulta más conveniente, ya que personalmente cada uno puede definir la mejor configuración para su computadora.

De todas formas, cambiar la configuración de una computadora implica reinicializarla varias veces hasta dar con la configuración adecuada. ¿Cuántas veces?, bueno, para los más experimentados ha de ser suficiente una, y para los más apresurados, seguramente varias más.

Pero en este caso, experimentado se puede tomar más como sinónimo de precavido, ya que antes de tocar algo a nivel de hardware es conveniente obtener un reporte completo de la asignación de los recursos por medio de un programa. Estos programas nos permiten conocer inmediatamente dónde radica la dificultad.

El problema más frecuente es el de los modems, y tiene que ver con la asignación de IRQs a los puertos seriales, sin embargo, durante las anteriores ediciones estuvimos tratando el tema de muy cerca, así que vamos a analizar el siguiente elemento más problemático de configurar: las tarjetas de sonido. Como norma esencial previa es preciso contar con los manuales del dispositivo que se ha de modificar, esto a fin de obrar adecuadamente y no dañar el dispositivo por algún descuido.

Algunas tarjetas traen sobre su misma superficie explicaciones escritas sobre las asignaciones de jumpers o DIPs, que pueden ser de ayuda, sin embargo nada como el manual.

TARJETAS DE SONIDO

Son realmente un problema cuando generan fallas, ya que por lo general emplean al menos un IRQ, dos canales DMA y varias direcciones de entrada y salida. Esto se debe a que las tarjetas de sonido en la actualidad traen varias piezas de hardware fabricadas en una sola unidad:

- un controlador de joystick o puerto de juegos,

- la salida del sonido para el CD,

- la entrada de audio, los altoparlantes,

- el micrófono, etc.

De forma estándar, las tarjetas de sonido emplean las siguientes asignaciones: para el Audio el IRQ5 y la dirección 220H a 233H, el DMA5 para el DMA de 16 bits, el DMA1 para el DMA de 8 bits, la dirección 330H a 331H para el puerto MIDI, la dirección 388H a 38BH para el Sintetizador FM, y la dirección 200H a 207H para el puerto de juegos.

Es interesante notar que por lo general la tarjeta de sonido emplea el IRQ 5, que viene predefinido para un futura impresora en el LPT2, así que en caso de agregar la misma, habrá que mover el IRQ de la impresora a otro libre. No es conveniente mover la configuración de la tarjeta de sonido, entra en conflictos muy rápidamente, en todo caso es preferible mover el dispositivo que menos recursos emplea, en este caso la impresora.

TARJETAS ADAPTADORAS SCSI

Aunque son menos frecuentes que las tarjetas de sonido, vale la pena conocer que una tarjeta adaptadora SCSI por lo general emplea una línea IRQ, un canal DMA y un rango de direcciones de entrada / salida. En este caso será suficiente con observar adecuadamente el reporte de configuración de los recursos de la computadora antes de proceder a ejecutar el programa de instalación de la adaptadora SCSI, el resto, es por lo general un proceso bastante sencillo dentro de este tipo de dispositivos.

Es realmente algo difícil conocer cuáles son los dispositivos más difíciles de configurar y cuáles los más fáciles. Por ejemplo, agregar un adaptador SCSI a una computadora cuyos recursos están prácticamente saturados, ha de ser siempre una labor complicada, y en general, una labor sencilla cuando los elementos de expansión del equipo son reducidos. De todas formas, hay que ser realistas, las computadoras tienen sus límites, y tarde o temprano agotan recursos y es imposible agregar cualquier dispositivo.

Afortunadamente, y con un poco de paciencia es posible incluir ese dispositivo que todos tenemos en mente, pero siempre con los cuidados necesarios. La adecuada configuración no es tanto una tarea de gran pericia, es más bien una tarea que debe implicar una recopilación previa del estado de asignación de los recursos del sistema, proceso tras el cual es sencillo hallar donde puede caber el dispositivo nuevo.

BIBLIOGRAFÍA

"Estructura y tecnología de computadores II"

S. Dormido, M. A. Canto, J. Mira y A. Delgado.

Editorial Sanz y Torres, 1994

HAYES, J. P.

"Computer Architecture and Organization (Second Edition)"

McGraw-Hill, New York (1988).