Capítulo I

La Familia de Procesadores Intel

- El área de procesamiento

- El  procesador o CPU

- Evolución de los procesadores

- AMD vs. INTEL

EL AREA DE PROCESAMIENTO

Los componentes que pertenecen al área de procesamiento se sitúan sobre la placa madre ( también denominada placa principal ) de la computadora. Se usa el termino placa madre debido a que todos los demás grupos de componentes y dispositivos periféricos son controlados a través de la misma.

Actúa como el componente central de todo sistema. El procesamiento o el tratamiento de los datos tiene lugar siempre sobre la placa madre.

Las dimensiones de la placa madre (es decir, su tamaño, la ubicación de los orificios de montaje, etc.) pueden variar según el fabricante. Algunas placas madres proceden de fabricantes de marca y otros provienen de suministros poco conocidos que proporcionan placas sin marca. La mayoría de las placas sin marca tienen las mismas dimensiones y por eso siempre encajan en el mismo lugar y se denominan clones.

No obstante, los fabricantes de marca no quieren que los demás sustituyan sus placas originales por otras, y por eso encontramos que frecuentemente las conexiones se colocan de forma especial .

Una de las ventajas de las computadoras clónicas (sin marca conocida) es que en las mismas suelen ser más fácil intercambiar o agregar componentes de mayor capacidad y rendimiento.

Al algunos fabricantes, tales como Zenith y Tandon, han vuelto a descubrir un viejo procedimiento: tratar la placa principal como si fuese una tarjeta de expansión. Así el fondo de la carcasa contiene únicamente el bus y varias ranuras de expansión. Al igual de otras tarjetas de expansión, este tipo de placa madre se conecta a una de estas ranuras. La ventaja de esta configuración es la de reemplazar fácilmente la placa principal con otra mas potente. Sin embargo hay que usar la misma marca. Por desgracia, esto significa que acaba dependiendo de los últimos avances tecnológicos de un fabricante en concreto y de sus niveles de precios.

Las placas principales modernas normalmente consisten en un material no conductor que es insensible al calor (Pertinax). Se puede imaginar este tipo de construcción como una serie de capas de circuitos impresos. La corriente fluye a través de líneas conductoras sobre cada capa. Estas líneas están conectadas a los chips y a otros componentes ubicados en la superficie de la placa. Estas líneas o circuitos pueden apreciarse a simple vista sobre la placa madre.

La interrupción de estas líneas conductoras, bien debido a daños físicos o bien debido a un corto circuito, suele provocar que toda la placa se inutilice. Debido a la compleja construcción de multicapas de la placa madre, es prácticamente imposible proceder a la reparación de estos componentes. Así, pues, trate de manipular la placa madre con precaución.

Tal como señalamos anteriormente, la placa principal contiene todos los componentes electrónicos necesarios para procesar datos. Los componentes más importantes, que son el procesador y su acompañante numérico, el procesador matemático, constituye el cuartel general de la computadora para la emisión de ordenes. Partes fundamentales también son, la memoria del sistema y de trabajo, así como los buses de datos y de direcciones.

EL PROCESADOR (CPU).

El CPU gestiona cada paso en el proceso de los datos. Actúa como el conductor de supervisión de los componentes de hardware del sistema. Esta unida directa o indirectamente con todos los demás componentes de la placa principal. Por lo tanto, muchos grupos de componentes reciben ordenes y son activados de forma directa por la CPU.

El procesador esta equipado con buses de direcciones, de datos y de control, que le permiten llevar acabo sus tareas. Estos sistemas de buses están configurados de forma distinta según sea la categoría del procesador.

Durante el desarrollo de las PC, la arquitectura a lo que podríamos llamar unidades funcionales internas de los procesadores, han evolucionado drásticamente. Se ha incorporado cada vez mayor número de transistores y circuitos integrados dentro de un espacio sumamente reducido, con objeto de satisfacer las demandas cada vez más exigentes de mayores prestaciones.

Puesto que se hayan varios componentes en un espacio tan reducido, hace falta aplicar una técnica especial de fabricación. Estas técnicas permiten construir elementos que miden nada más que un micrómetro. Esta técnica fue implementada por la firma Intel. Para apreciar la miniaturización en cuestión, piense que un cabello humano tiene un anchura que se extendería sobre 100 unidades de estas.

La configuración y la capacidad del procesador son los factores que determinan el rendimiento general de la computadora personal. El chip del procesador define en que categoría debe incluirse en cada computadora.

Un factor importante para determinar la prestación de un procesador es su frecuencia de reloj o su velocidad de trabajo.

La CPU depende de un cristal de cuarzo para su funcionamiento, que constituye una fuente externa de frecuencia, la frecuencia del reloj, se mide en pulsos por segundo o megahercios (MHz). Un megahercio equivale a un millón de pulsos por segundo. Con cada golpe de reloj algo esté pasando de un estado a otro dentro de la máquina. El reloj marca el ritmo con el cual la información se desplaza .

Intel es el fabricante principal de procesadores para computadoras de IBM y compatibles. Los procesadores 8086, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium II y III producidos por Intel desde 1978 representan generaciones y categorías de prestaciones dentro de la historia de los microprocesadores.

Los otros componentes de la placa madre han evolucionado junto con el procesador en sí. Estos componentes han sido adaptados según se ha ido presentado los cambios efectuados en las características del procesador, al igual que la utilización de un nuevo tipo de motor conlleva cambios en otras partes de un automóvil.

Para entender la información ofrecida en este tema, primero hay que saber como ha cambiado el procesador a lo largo de los años. Así, comentaremos brevemente sobre la historia de las computadoras personales y la evolución de los microprocesadores.

EL PUNTO DE PARTIDA DE LA HISTORIA DE LA PC:

- LA CPU 8086/8088 DE INTEL.

La empresa Intel introdujo el microprocesador 8086 en el año 1978. Era el primer procesador que podía disponer de los avances tecnológicos conseguidos en lenguajes de programación de alto nivel y en sistemas operativos más potentes, con lo cual se obtuvo la base para el diseño de las computadoras. Junto con el lanzamiento de este procesador IBM e Intel lanzan una promesa al mercado, la promesa de ‘compatibilidad’, por la cual todas los futuros desarrollos en procesadores ‘deben’ poder ejecutar los programas diseñados para el 8086. Desde entonces, todos los sistemas compatibles IBM se basan, en última instancia, en la CPU 8086. Todos los descendientes de la 8086 de Intel han de ser capaces de emular este procesador.

El chip 8086 disponía de una estructura real de 16 bits, que el permitía trabajar con un formato de datos de 16 bits, tanto interna como externamente. Pero el elevado precio de los componentes de memoria requeridos para su uso, dificulto su comercialización.

La empresa IBM contrato la firma Intel para diseñar el sucesor del chip 8086, se llama CPU 8088. Las primeras computadoras personales se introdujeron en el mercado en 1981. Estas computadoras, que contaban con una capacidad de 16kb de memoria, una unidad de cinta en forma de cassette, y un monitor monocromo de color verde sin prestaciones gráficas. IBM las llamó Profesional Computers  o PC.

Externamente, el chip 8088 solo usaba un formato de 8 bits para su bus de datos. Pero internamente, trabaja con 16 bits, como el procesador 8086.

Intel sacó el 8088, que en contra de lo que podamos pensar no es mejor que el 8086. La diferencia era sustancial; el bus de datos era de 8 bits (la mitad). Este paso hacia atrás estuvo provocado por el estado de la industria de la época. Utilizar un bus de datos de 16 bits suponía forzar al mercado a desarrollar para 16 bits lo que implicaba un incremento en los costes de desarrollo de controladores de periféricos y memorias. El síntoma fue que Intel se había adelantado a su época.

Los japoneses, aprovechando la ocasión y dando fe a su fama de copiones fabricaron unos clónicos de los 8086 y 8088. Fue NEC la que, por procedimientos de ingeniería inversa, sacó el diseño de estos micros y creó sus modelos V20 y V30, que incrementaban el rendimiento respecto a los de Intel en un 10-30 por ciento. Como os podréis imaginar Intel demandó a NEC, pero perdió el juicio. La Justicia determinó que el micro-código del chip podía registrarse pero Intel no había marcado en el chip el símbolo del copyright, con lo cual perdía los derechos de copia.

La CPU 8086/8088 fue equipada con un bus de direcciones de 20 bits, que el permitía seleccionar 2 elevado a la 20 ubicaciones de memoria en forma directa, equivalente a 1 MB (1,048,576 bytes), lo que definía el límite físico de la memoria de este procesador.  En sus inicios, funcionaba a una frecuencia de reloj impresionante de 4.77MHz.

En una segunda etapa aparecen las computadoras XT versiones mejoradas de las PC de IBM, en las que se incorpora un disco duro. Más adelante los modelos de Turbo XT compatibles, contaban con velocidades 8 MHz, 10 MHz e incluso 12MHz.

Se encuentra un error de diseño en el 8088 que afecta a la gestión de interrupciones y al registro de pila SS (Stack Segment).

Intel fabricó variaciones de estos modelos, sacando al mercado los 80C86, 80C88, 80186 y 80188 cuyas modificaciones fueron el ahorro de energía en las versiones C para su instalación en portátiles, y el rediseño interno para la optimización en las versiones 1.

- El microprocesador 80286 y la tecnología AT

En 1984 aparece el 80286 como base para una nueva generación de ordenadores de IBM, el IBM AT (Advanced Technology). Supone un nuevo salto tecnológico. Además de incrementar el bus de direcciones de 20 bits a 24, lo que permitía acceder hasta los 16 Mb de RAM, se incrementaba la velocidad, llegando a ser hasta un 25 por ciento más rápidos que los 8086 y 8088 originales.

La novedad más importante que se introdujo fue la gestión de memoria virtual. La memoria virtual es una extensión de memoria en disco (o dispositivo de almacenamiento secundario) añadida a la memoria física instalada. Así, el 80286 es capaz de tratar hasta un total de 1 Gb, desglosado en 16 Mb de memoria física más 1008 Mb de memoria virtual. La memoria virtual solamente la utilizan los programas que están preparados para ello.

Aparece también un nuevo modo de operación del microprocesador. Aparte del modo real (el normal de operación) que direcciona hasta 1 Mb de memoria física y asegura la compatibilidad para aplicaciones diseñadas par los 8086/8088, se tiene el modo protegido que no es compatible con estos programas desarrollados para los micros antes mencionados. El modo protegido es el que permite acceder a los 1.008 Mb de memoria virtual.

El 80286 trabaja en su arranque en modo real. El cambio a modo protegido, lo que se conoce técnicamente como upshift, no es reversible (downshift), siendo necesario hacer un reset del microprocesador para volver al modo real; sin duda un gran fallo de diseño.

El 80286 se presentó con velocidades de reloj de 2, 8, 10, 12, 16 y 20 MHz.

- 80386 DX y SX

Introducido en 1985, el 80386 DX supera un nuevo escalón en el avance tecnológico en microprocesadores. Se incorpora una nueva ampliación y surge el número mágico, el 32. Los buses de datos y de direcciones se amplían hasta 32 líneas de datos, ocurriendo lo mismo con el tamaño de los registros. Esta ampliación supone un incremento en la memoria RAM física instalada. Puede direccionar 4 Gb de memoria física (DX significa Double word eXternal) y 64 Tb de memoria virtual, una cifra que en la actualidad está aún muy por encima de las posibilidades económicas de los usuarios (a ver quién instala 4.000 Megabytes de RAM).

Arranca en modo real, al igual que el 80286, e incorpora un nuevo modo de operación: el modo real virtual del 8086, que permite tener varias sesiones 8086 trabajando simultáneamente simulando una especie de pseudomultitarea.

En los microprocesadores anteriores la gestión de memoria se realizaba en segmentos de 16 Kb. Con el 80286 este tamaño de los segmentos de la memoria se hacían muy pequeños y el programador tenía que trabajar más para adaptarse a una gran cantidad de segmentos. El 80386 permite la definición de segmentos de memoria de tamaño variable. Aparte, Intel corrigió la deficiencia del downshifting, pudiéndose realizar por software.

Otra de las innovaciones en la inclusión de una memoria cache externa en el chip destinada a almacenar instrucciones provenientes de memoria sin necesidad de que la unidad de ejecución intervenga. Intel comete un nuevo error en el diseño del micro que genera inexactitudes en el cálculo de 32 bits, que se presentan en los micros lanzados al mercado hasta mayo del 1987. Los modelos corregidos van etiquetados con una doble sigma mayúscula o con el identificativo DX. Este error afectaba a las operaciones de multiplicación de 32 bits. Ocurría bajo las siguientes circunstancias:

- Se usa la memoria virtual y se produce una demanda de página.

- El coprocesador matemático 80387 está instalado y en uso.

- Debe ocurrir una operación de acceso directo a memoria (DMA).

- El 80386 debe estar en estado de espera (Wait State).

Se detecta un segundo bug denominado POPAD bug. Su efecto es el vaciado del registro acumulador EAX cuando se ejecuta una instrucción de acceso a memoria inmediatamente después de la ejecución de la instrucción POPAD.

Aparecen variaciones que afectan al consumo de energía pensadas para portátiles, se trataba de los 80386SL (Slow Low power) y 80386SLC (Slow Low power Cache), que es propiedad de IBM aunque lo fabrique Intel. Las frecuencias de funcionamiento eran de 12, 20, 25 y 33 MHz.

El 80386SX (SX significa Simple word eXternal) tiene las mismas características que el 80386DX, salvo que el bus de direcciones externo se reduce a 16 bits. Introducido en 1988 daba la potencia de un 80386 a precio de un 80286. Durante mucho tiempo se rumoreó que el P9 podría ser compatible con los zócalos 80286, pero al final no fue así. La razón es que el 80286 multiplexa todos sus buses para conseguir con menos líneas el mismo resultado (menor coste) El 80386SX sólo multiplexa el bus de direcciones. Las frecuencias de funcionamiento eran de 16, 20, 25 y 33 MHz.

- 80486DX 80486SX

El 80486DX salió al mercado en 1989. La estructura interna hablando en términos numéricos es igual a la de un 80386. El tamaño de los registros y de los buses son de 32 bits. Mantiene los tres modos de operación: real, protegido y real virtual. Las diferencias reales con los 80386DX son que tiene un flag más, un estado de excepción más, 2 bits más en la tabla de entrada de páginas, 6 instrucciones y los registros de control tienen una longitud de 9 bits.

Se realizan también cambios en la arquitectura interna. Se crea un mayor número de líneas hardware lo que implica un incremento en la velocidad. Se imponen reglas de diseño más estrictas, lo que supone un reducción del tamaño del chip. Al reducirse el tamaño se reduce también el consumo y consiguientemente la temperatura que alcanza el chip, con lo cual lo podemos hacer funcionar a un mayor número de ciclos de reloj, lo que supondrá la aparición de los Overdrives.

Se incluye un coprocesador matemático interno que dobla las prestaciones de un 80387 trabajando a la misma velocidad. Se logra un diseño mejor y la comunicación entre el chip principal y el coprocesador matemático es interna, lo que mejora la velocidad en las transferencias y unas sincronizaciones más estrechas.

La memoria cache (8 Kb) del microprocesador está dividida en 4 caches de 2 Kb cada una. Esto agiliza la ejecución de algunas aplicaciones. Si se asigna una memoria cache secundaria (L2) el rendimiento del micro puede aumentar hasta un 30 por ciento más.

El 80486SX es igual que un 80486DX, sólo que el coprocesador matemático está inhabilitado. El coprocesador matemático 80487SX es en realidad un 80486DX puro que desactiva por completo el 80486SX, sin que podamos retirarlo de la placa. Las velocidades a las que funcionan son de 25, 33, 40 y 50 MHz. Hay versión SL para portátiles.

- 80486DX2, 80486DX4, 80486SX2

Estos modelos de microprocesadores en realidad son iguales que sus hermanos menores. Internamente duplican la velocidad del reloj del sistema. Es igual que revolucionar el motor de un coche para que corra más. Las consecuencias son obvias: un sobrecalentamiento del micro con una reducción de potencia. Por este motivo se recomienda utilizar un método de disipación de calor para que el rendimiento no se vea reducido (laminillas disipadoras o ventiladores). Las velocidades a las que trabajan son: 50, 66 y 80 MHz para el DX2 , 75 y 100 MHz para el DX4 y 40 y 50 MHz para los SX2.

Los 80486 tampoco están libres del pecado original. En el 80486 cuando el coprocesador matemático detecta un error de limite del tamaño de segmento, algunas veces la CPU falla al generar la excepción 13. Este error se genera bajo las siguientes condiciones:

Segmento de datos de 64 Kb.

Operandos de direccionamiento de 16 bits.

Almacenar un valor de 8 bytes desde el coprocesador cuando la mitad está fuera de los limites del limite del segmento.

Un segundo bug aparece en el cálculo de la instrucción dedicada a calcular arcotangentes.

- Overdrive

Intel comenzó una nueva política con la salida de los microprocesadores con la denominación Overdrive. Los Overdrive eran actualizaciones para los microprocesadores instalados en los sistemas que dispusieran de un segundo zócalo para tal propósito. En esta primera generación de Overdrives los chips disponían de un duplicador de frecuencia interno y tenían un pin más, el número 169. Este pin se encargaba de inhabilitar el 80486 instalado en la placa dejando como único micro funcionando el Overdrive. No era posible la retirada del micro anterior, puesto que el sistema dejaba de funcionar. La política de actualización era buena, lo que no era tan bueno era la trampa para los usuarios. Si se puede retirar el micro anterior se puede vender a usuarios que necesiten menos potencia, no siendo tan gravosa la inversión cuando salieron los primeros en 1991.

En la segunda generación de Overdrives se olvidó el pin 169, teniendo los 168 que los hacían compatibles con los zócalos de los 80486. En estos casos la actualización es sencillísima: quitar el que estaba y poner el nuevo en el mismo lugar.

La tercera generación de Overdrives trabaja con un consumo menor para reducir de este modo su alta temperatura. El voltaje se reduce a 3.3 voltios de los 5 que necesitaban los anteriores. Si vas a comprar un DX2 o DX4 fíjate bien qué voltaje utiliza vuestra placa. los Overdrives etiquetados como tal funcionan a 5V, los etiquetados directamente como DX4, sin disipador, funcionan a 3.3V.

#### INTEL

- La familia Pentium I

La quinta generación de microprocesadores Intel tomó el nombre de Pentium. Aparecido en marzo de 1993 en frecuencias de trabajo de 60 y 66 MHz llega a ser cinco veces más potente que un 80486 a 33 MHz. Debido a que trabajaban a 5V. tenían problemas de sobrecalentamiento. Además trabajaban a la misma velocidad que el propio bus. Estos modelos se pueden actualizar mediante el Overdrive de Intel a 120 ó a 133, que duplica la velocidad del bús, e incorpora un reductor de 5V a 3,3V.

A partir del modelo de 75 Mhz ya se empieza a trabajar con multiplicadores de frecuencia internos para que el rendimiento de los procesadores sea mayor que el que el bus y la memoria permiten. Además se soluciona el problema de "calentura" rebajando la tensión de funcionamiento de los nuevos modelos a 3,52 voltios, con lo que se consigue un menor consumo.

Fabricados con un proceso BiCMOS de geometría de 8 micras y con una arquitectura superescalar, los microprocesadores Pentium se encuadran en un concepto RISC. Mientras que el 80386 y el 80486 tienen una unidad de ejecución, el Pentium tiene dos, pudiendo ejecutar dos instrucciones por ciclo de reloj con sus correspondientes cálculos, ya que también tiene dos unidades aritmético-lógicas (ALU). El 80386 (CISC) ejecuta un instrucción en varios ciclos de reloj y el 80486 ejecuta una instrucción por ciclo de reloj (en términos medios).

Intel toma como modelo la estructura separada para la memoria cache interna del microprocesador. Consta de dos bloques de 8 Kb, uno para las instrucciones y otro para los datos que funcionan bajo una estructura de asociación de conjuntos bidireccional. Para los extremadamente curiosos el algoritmo de sustitución de datos en la cache es el LRU (Least Recently Used, el menos utilizado recientemente).

El coprocesador matemático incluido utiliza algoritmos mejorados y añade instrucciones de suma, multiplicación y división de números en punto flotante integradas en el silicio, además de incorporar un pipeline de 8 niveles para lograr ejecutar operaciones en punto flotante en un solo ciclo de reloj.

Se integran nuevos avances tecnológicos, además de los ya comentados, como por ejemplo la predicción de ramificaciones, buses de datos internos de 256 bits, bus de datos externo de 64 bits (que soporta transferencias de 258 Kbytes por segundo) y memorias cache de escritura diferida (Write Back).

La tecnología de bus PCI se presenta junto con el Pentium, que incorporaba una mejor implementación del bus local. Permite tener hasta 10 conectores PCI en un primer nivel, conectados al procesador a través de la circuitería controladora PCI (conexión no directa).

Intel apunta ahora hacia el mercado del entorno cliente/servidor. Con el Pentium se puede construir un ordenador multiprocesador con 16 Pentium instalados, pudiendo actuar uno de ellos como agente supervisor del sistema para entornos que requieran un estricto control de errores (Functional Redundancy Checking ). Aunque esto sirvió de poco en un principio. Seguro que recordáis el famoso bug de Pentium. La nueva y mejorada unidad de punto flotante cometía un error garrafal al hacer una simple división. La siguiente función escrita para Visual Basic detecta si un Pentium genera un fallo de cálculo:

Function PentiumTest () As Double

Dim x As Double, y As Double, z As Double

x = 4195835#

y = 3145727#

z = x - (x / y) * y

PentiumTest = z

End Function

Utiliza el zócalo de tipo 5 (socket 5) o el de los MMX (tipo 7). También es conocido por su nombre clave P54C. Está formado por 3,3 millones de transistores

| Especificaciones de la gama Pentium |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje | Bus | Multiplicador | Socket |
| P60 | 60Mhz. | 0,8 µ | 5v | 60Mhz | - | 4 |
| P66 | 66Mhz | 0,8 µ | 5v | 66Mhz | - | 4 |
| P75 | 75Mhz | 0,6 µ | 3,52v | 50Mhz | 1,5 | 5 / 7 |
| P90 | 90Mhz | 0,6 µ | 3,52v | 60Mhz | 1,5 | 5 / 7 |
| P100 | 100Mhz | 0,6 µ | 3,52v | 66Mhz | 1,5 | 5 / 7 |
| P120 | 120Mhz | 0,35 µ | 3,52v | 60Mhz | 2 | 5 / 7 |
| P133 | 133Mhz | 0,35 µ | 3,52v | 66Mhz | 2 | 5 / 7 |
| P150 | 150Mhz | 0,35 µ | 3,52v | 60Mhz | 2,5 | 7 |
| P166 | 166Mhz | 0,35 µ | 3,52v | 66Mhz | 2,5 | 7 |
| P200 | 200Mhz | 0,35 µ | 3,52v | 66Mhz | 3 | 7 |

- Pentium Overdrive

¡Cómo no íbamos a disponer de una versión "light" del Pentium compatible pin a pin con nuestros microprocesadores 80486DX y DX2!

El 18 de septiembre de 1995 Intel anuncia la disponibilidad de un nuevo modelo procesador de mejora Pentium Overdrive a 83 MHz (además del modelo a 63 MHz que ya existía) que permite la actualización de los microprocesadores 80486 DX, DX2 y SX. Compatible pin a pin con estos microprocesadores en Pentium Overdrive integra la tecnología del Pentium en 3,3 voltios y 0'6 micras.

Aparte de ser como un Pentium genuino cabe destacar la presencia de una memoria cache de 32 Kb, un regulador de tensión para reducir la tensión de 5 a 3,3 voltios, disipador y ventilador integrado y una circuitería interna que incrementa en dos veces y media la frecuencia del bus del sistema (33 MHz * 2'5 = 82'5 MHz). El incremento medio en las prestaciones respecto a un 80486 a 66 MHz es de un 50 por ciento aunque en aplicaciones puntuales (AutoCAD 13) puede ser de un 96 por ciento, lo que lo sitúa en las prestaciones de un Pentium genuino a 75 MHz.

- Pentium MMX:

El Pentium MMX es una mejora del Pentium Clásico al que se le ha incorporado un nuevo juego de instrucciones (57 para ser exactos) orientado a mejorar el rendimiento en aplicaciones multimedia, que necesitan mover gran cantidad de datos de tipo entero, como pueden ser videos o secuencias musicales o gráficos 2D. Al ser un juego de instrucciones nuevo, si el software que utilizamos no lo contempla, no nos sirve para nada, y ni Windows 95, ni Office 97 ni la mayor parte de aplicaciones actuales lo contemplan (Windows 98 si). Sin embargo, aun en el caso de que no utilicemos tales instrucciones, notaremos una mejora debido a que, entre otras mejoras, dispone de una caché que es el doble de la del Pentium "normal", es decir 16 Kb para datos y 16 Kb para instrucciones.

La gama MMX empieza en los 133Mhz, pero sólo para portátiles, es decir la versión SL. Para ordenadores de sobremesa la gama empieza en los 166Mhz., luego viene el de 200 y finalmente el de 233 que utiliza un multiplicador de 3,5 y que además necesita de algo más de corriente que sus compañeros.

Sigue siendo un procesador optimizado para aplicaciones de 16 bits. Requiere zócalo de tipo 7 (socket 7). También es conocido como P55C. Trabaja a doble voltaje 3,3/2,8V. Utiliza la misma tecnología de 0,35 micras. Lleva en su interior 4,5 millones de transistores. También podemos distinguir según el encapsulado sea plástico o cerámico. El mejor y más moderno es el primero.

- Pentium Pro

El Pentium Pro a 133 MHz es el primer microprocesador de la tercera generación de la gama Pentium. Está preparado específicamente para ejecutar aplicaciones compiladas y desarrolladas para 32 bits. Algunas aplicaciones desarrolladas para entornos de 16 bits tienen una reducción de rendimiento en su ejecución en sistemas basados en un Pentium Pro respecto a los Pentium normales a 133 MHz. Perfectamente compatible con sus hermanos menores incorpora nuevas mejoras, de las cuales destaca la ejecución dinámica, tema al que dedicaremos un apartado especial y la inclusión de una memoria caché secundaria integrada en el encapsulado del chip.

El Pentium Pro no era compatible con las placas que existentes en el mercado. El motivo principal es la inclusión de la memoria caché secundaria dentro del chip. Se utiliza un bus interno que está optimizado para trabajar con las temporizaciones de conexión directa, lo cual imposibilita la conexión de la memoria caché externa.

El zócalo es específico para este modelo y es conocido como Tipo 8. No cuenta con el juego de instrucciones MMX.

Este nuevo producto tiene un bus que ha sido diseñado para conectar varios Pentium Pro en paralelo que soporta el protocolo MESI, es un microprocesador de 32 bits que incorpora una instrucción más (mover datos condicionalmente) que supone una mayor predicción de ramificaciones en la ejecución. Tiene 21 millones de transistores, 5'5 millones en el núcleo y 15'5 millones en la memoria caché secundaria. La CPU consta de dos chips colocados en cavidades independientes conectadas internamente. El chip correspondiente a la memoria caché es más pequeño que el del chip del núcleo, ya que la disposición de los transistores permite una mayor concentración.

Dispone de una caché L1 de 8KB + 8KB. (instrucciones + datos) Hay una gama de procesadores que posee 256 KB. de caché L2, otra 512, y por último un modelo que cuenta con un Mega. Puede cachear hasta 64 GB. de RAM.

# Ejecución dinámica

La ejecución dinámica es uno de los dos elementos clave en la ganancia de prestaciones del Pentium Pro. Esta nueva forma de "pensar" del microprocesador está basada en la combinación de tres técnicas: la predicción de ramificaciones múltiples, el análisis del flujo de datos y la ejecución especulativa.

# Predicción de ramificaciones múltiples.

El Pentium Pro utiliza un algoritmo de predicción de ramificaciones múltiples para anticipar saltos en la ejecución del flujo de instrucciones. Predice dónde puede encontrar en la memoria las siguientes instrucciones que debe ejecutar con una precisión del 90%. Esto lo logra porque además de extraer instrucciones para su ejecución, se adelanta y busca anticipadamente posibles nuevas instrucciones de programa.

Análisis del flujo de datos

El análisis del flujo de datos permite saber al microprocesador en qué orden óptimo puede o debe ejecutar las instrucciones, ya que sabe la dependencia de unas respecto a otras.

Ejecución especulativa

Cuando el Pentium Pro ejecuta instrucciones (5 por ciclo de reloj) utiliza la ejecución especulativa. Esto significa que las instrucciones no se ejecutan en el mismo orden con el que entran al microprocesador, sino que se ejecutan en un "orden desordenado", lo que paradójicamente hace que sea más eficaz.

En el paso final, todos esos datos desordenados generados por la predicción de ramificaciones, se ordenan y se ensamblan esos paquetes de unidades de proceso para montar el orden lógico en la secuencia de ejecución del programa.

| Especificaciones de la gama Pentium Pro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Caché L2 | Voltaje | Bus | Multiplicador |
| P.Pro150 | 150Mhz. | 0,6 µ | 256K | 3,1v | 60Mhz | 2,5 |
| P.Pro180 | 180Mhz | 0,35 µ | 256K | 3,3v | 60Mhz | 3 |
| P.Pro200 | 200Mhz | 0,35 µ | 256K | 3,3v | 66Mhz | 3 |
| P.Pro166 | 166Mhz | 0,35 µ | 512K | 3,3v | 66Mhz | 2,5 |
| P.Pro200 | 200Mhz | 0,35 µ | 512k | 3,3v | 66Mhz | 3 |
| P.Pro200 | 200Mhz | 0,35 µ | 1MB | 3,3 | 66Mhz | 3 |

- Pentium II:

Básicamente es un Pentium Pro al que se ha sacado la memoria caché de segundo nivel del chip y se ha colocado todo ello en un tarjeta de circuito impreso, conectada a la placa a través de un conector parecido al del estandar PCI, llamado Slot 1, y que se es utilizado por dos tipos de cartuchos, el S.E.C. y el S.E.P.P (el de los Celeron). También se le ha incorporado el juego de instrucciones MMX.

Está optimizado para aplicaciones de 32 bits. Se comercializa en versiones que van desde los 233 hasta los 400 Mhz. Posee 32 Kbytes de caché L1 (de primer nivel) repartidos en 16Kb. para datos y los otros 16 para instrucciones. La caché L2 (segundo nivel) es de 512 Kb. y trabaja a la mitad de la frecuencia del procesador. La velocidad a la que se comunica con el bus (la placa base) sigue siendo de 66 Mhz, pero en las versiones a partir de los 333 ya pueden trabajan a 100 Mhz. Incorpora 7,5 millones de transistores. Los modelos de 0,35 µ pueden cachear hasta 512 Mb, los de 0,25 hasta 4 Gb. (menos los antiguos modelos a 333)

| Especificaciones de la gama Pentium II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje Core | Voltaje I/O | Bus | Multiplicador |
| PII 233 | 233Mhz. | 0,35 µ | 2,8 v | 3,3 | 66Mhz | 3,5 |
| PII 266 | 266Mhz | 0,35 µ | 2,8 v | 3,3 | 66Mhz | 4 |
|  |  | 0,25 µ | 2,0 v |  |  |  |
| PII 300 | 300Mhz | 0,35 µ | 2,8 v | 3,3 | 66Mhz | 4,5 |
|  |  | 0,25 µ | 2,0 v |  |  |  |
| PII 333 | 333Mhz | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 5 |
| PII 350 | 350Mhz | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 100Mhz | 3,5 |
| PII 400 | 400Mhz | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 100Mhz | 4 |

- Celeron

Este procesador ha tenido una existencia bastante tormentosa debido a los continuos cambios de planes de Intel. Debemos distinguir entre dos empaquetados distintos. El primero es el S.E.P.P que es compatible con el Slot 1 y que viene a ser parecido al empaquetado típico de los Pentium II (el S.E.C.) pero sin la carcasa de plástico. El segundo y más moderno es el P.P.G.A. que es el mismo empaquetado que utilizan los Pentium y Pentium Pro, pero con distinto zócalo. En este caso se utiliza el Socket 370, incompatible con los anteriores socket 7 y 8 y con los actuales Slot 1. Por suerte existen unos adaptadores que permiten montar procesadores Socket 370 en placas Slot 1 (aunque no al revés).

También debemos distinguir entre los modelos que llevan caché y los que no, ya que las diferencias en prestaciones son realmente importantes. Justamente los modelos sin caché L2 fueron muy criticados porque ofrecían unas prestaciones que en algunos casos eran peores que las de los Pentium MMX a 233.

Está optimizado para aplicaciones de 32 bits. Se comercializa en versiones que van desde los 266 hasta los 466 Mhz. La caché L2 trabaja a la misma velocidad que el procesador (en los modelos en los que la incorpora). Posee 32 Kbytes de caché L1 (de primer nivel) repartidos en 16Kb. para datos y los otros 16 para instrucciones. No poseen cache de nivel 2 los modelos 266-300 y sí el resto (128 KB). La velocidad a la que se comunica con el bus (la placa base) sigue siendo de 66 Mhz. Posee el juego de intrucciones MMX. Incorpora 7,5 millones de transistores en los modelos 266-300 y 9,1millones a partir del 300A (por la memoria caché integrada).

| Especificaciones de la gama Celeron |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Caché L2 | Tecnología | Voltaje Core | Voltaje I/O | Bus | Multiplr. | Zócalo |
| Celeron 266 | 266Mhz. | 0 | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 4 | Slot1 |
| Celeron 300 | 300Mhz | 0 | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 4,5 | Slot1 |
| Celeron 300ª | 300Mhz. | 128 KB | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 4,5 | Slot1-S.370 |
| Celeron 333 | 333Mhz | 128 KB | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 5 | Slot1-S.370 |
| Celeron 366 | 366Mhz. | 128 KB | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 5,5 | Slot1-S.370 |
| Celeron 400 | 400Mhz | 128 KB | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 6 | Slot1-S.370 |
| Celeron 433 | 433Mhz. | 128 KB | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 6,5 | Slot1-S.370 |
| Celeron 466 | 466Mhz | 128 KB | 0,25 µ | 2,0 v | 3,3 | 66Mhz | 7 | S.370 |

- Xeon

Al Xeon le ocurre algo parecido al Celeron, ya que no dejan de ser variantes de un mismo procesador, o mejor dicho, de una misma CPU, ya que las variaciones principales están fuera de la CPU.

En este caso, se ha buscado un procesador que sea un digno sucesor del Pentium Pro, el cual, y a pesar de los años que hace de su nacimiento, todavía no había sido igualado en muchas de sus características, ni por el mismo Pentium II. Este procesador está orientado al mismo mercado que el modelo al que pretende sustituir, es decir al de los servidores. En este caso, lo tiene más fácil, ya que la tecnología de socket 8 que implementaba el PRO, se había quedado un tanto estancada por su poca difusión. Por tanto, sus diferencias más importantes las tenemos en su memoria cache de segundo nivel que puede ir desde los 512 Kb. hasta el mega, aunque los próximos modelos podrán salir ya con 2 MB. Esta memoria además es más rápida, y trabaja a la misma velocidad que la CPU.

Otra característica importante es que mediante la electrónica y el chipset adecuado se pueden montar equipos con hasta 8 procesadores.

La carcasa del procesador también ha experimentado un crecimiento, sobretodo en altura, para que la CPU y demás componentes puedan obtener una mayor refrigeración.

Resumiendo podemos decir que para usuarios individuales no aporta mejoras sustanciales, sobre todo si miramos su precio, pero para plataformas servidoras se convertirá seguramente en el nuevo estándar.

Utiliza el slot 2, que es una variante del slot1, pero incompatible con aquel. Está optimizado para aplicaciones de 32 bits. Posee 32 KBytes de caché L1 (de primer nivel) repartidos en 16KB. para datos y los otros 16 para instrucciones. La cache de segundo nivel puede ser de 512 KB o 1 MB. Para comunicarse con el bus utiliza una velocidad de 100 Mhz. Incorpora 7,5 millones de transistores. Puede cachear hasta 4 Gb. de memoria RAM.

| Especificaciones de la gama Xeon |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Caché L2 | Voltaje Core | Voltaje I/O | Bus | Multiplicador |
| Xeon 400 | 400Mhz. | 0,25 µ | 512KB | 2,0 v | 2,5 | 100Mhz | 4 |
|  |  |  | 1 MB |  |  |  |  |

- Pentium III

- ASPECTOS DESTACADOS DEL PROCESADOR INTEL PENTIUM III

El procesador Pentium III es totalmente compatible con toda una biblioteca de software para PC basado en sistemas operativos tales como MS-DOS*, Windows* 3.1, Windows para Trabajo en Grupo* 3.11, Windows* 98, Windows* 95, OS/2*, UnixWare*, SCO UNIX*, Windows* NT, OPENSTEP*, y Sun Solaris*. Entre las características de arquitectura del procesador Pentium III se incluyen:

- Extensiones "Streaming SIMD": Las extensiones "Streaming SIMD" constan de 70 nuevas instrucciones que incluyen: instrucciones únicas, datos múltiples para coma flotante, instrucciones de enteros SIMD adicionales e instrucciones para el control del almacenamiento caché. Entre las tecnologías que se benefician de las extensiones "Streaming SIMD" se incluyen las aplicaciones avanzadas de tratamiento de imágenes, sonido y vídeo, y reconocimiento de la voz. Más concretamente:

  - Visualización y manipulación de imágenes de mayor resolución y calidad.

  - Vídeo MPEG2 y sonido de alta calidad, y codificación y decodificación MPEG2 simultáneas.

  - Menor utilización de la CPU para aplicaciones de reconocimiento de voz, así como una mayor precisión y tiempos de respuesta más rápidos.

- Número de serie del procesador Intel: El número de serie del procesador, el primero de los módulos de montaje diseñados por Intel para la seguridad del PC, actúa como número de serie electrónico para el procesador y, por extensión, para su sistema y usuario, y sirve para que las redes y aplicaciones dentifiquen al usuario y al sistema. Este número de serie se utilizará en aplicaciones que se beneficien de métodos más estrictos de identificación de sistemas y usuarios como, por ejemplo, los siguientes:

  - Aplicaciones que utilicen funciones de seguridad: acceso gestionado a nuevo contenido y servicios de Internet, intercambio de documentos electrónicos.

  - Aplicaciones de gestión: gestión de activos, carga y configuración remotas del sistema.

- Tecnología de mejora de medios Intel MMX™ :   La tecnología Intel MMX se ha diseñado como un conjunto de 57 instrucciones de enteros de uso general y cuatro tipos de datos que se aplican fácilmente a las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones de comunicaciones y multimedia. Entre los aspectos destacados de esta tecnología se incluyen:

  - Técnica de instrucción única, datos múltiples(SIMD).

  - Ocho registros de tecnología MMX de 64 bits.

- Tecnología de ejecución dinámica.

  - Predicción de bifurcación múltiple: predice la ejecución del programa a través de varias bifurcaciones lo que acelera el flujo de trabajo al procesador.

  - Análisis de flujo de datos: crea una planificación reorganizada y optimizada de las instrucciones mediante el análisis de las dependencias entre instrucciones.

  - Ejecución especulativa: ejecuta las instrucciones de forma especulativa y, basándose en esta planificación optimizada, garantiza la actividad constante de las unidades de ejecución superescalar del procesador lo que potencia al máximo el rendimiento global.

- Funciones de prueba y control del rendimiento:

  - Built-in Self Test (BIST) proporciona cobertura única contra fallos integrada para el microcódigo y matrices lógicas grandes, además de pruebas de caché de instrucciones, caché de datos, Translation Lookaside Buffers (TLB) y ROM.

  - Con el mecanismo de puerto de acceso a pruebas estándar y la arquitectura de exploración de límites según la norma IEEE 1149.1 puede probar el procesador Pentium III y las conexiones del sistema con una interfaz estándar.

  - Contadores internos de rendimiento para controlar el rendimiento y contar los eventos.

  - Incluye un diodo integrado en el chip que puede utilizarse para controlar la temperatura del chip. El sensor térmico situado en la placa madre puede controlar la temperatura del chip del procesador Pentium III para la gestión térmica.

- Otras funciones destacadas del procesador Pentium III son:

  - El encapsulado S.E.C.C.2., diseñado por Intel, facilita la disponibilidad de volúmenes altos, una mejor protección durante el manejo y un factor de forma común para compatibilidad con futuros procesadores de alto rendimiento.

  - La arquitectura de doble bus independiente (DIB) de alto rendimiento (bus del sistema y bus de caché) proporciona un ancho de banda mayor, rendimiento y escalabilidad con futuras tecnologías de sistemas.

  - El bus de sistema admite varias transacciones para incrementar la disponibilidad del ancho de banda. También proporciona un soporte sin problemas para dos procesadores, lo que hace posible el multiproceso simétrico bidireccional de bajo coste y proporciona un incremento significativo del rendimiento para sistemas operativos multitarea y aplicaciones multilectura.

  - Una caché unificada, sin bloqueo de dos niveles y 512K mejora las prestaciones al reducir el tiempo medio de acceso a la memoria y al proporcionar acceso rápido a los últimos datos e instrucciones utilizados. El rendimiento mejora mediante un bus caché de 64 bits dedicado. La velocidad de la caché L2 se escala con la frecuencia del núcleo del procesador. Este procesador también incorpora cachés de nivel independientes y de 16K, una para instrucciones y otra para datos.

  - Los procesadores Pentium III a 500 y 450 MHz admiten almacenamiento caché para un máximo de 4 GB de espacio en memoria direccionable.

  - El procesador dispone de funcionalidad de código de corrección de errores (ECC) en el bus de caché de nivel 2 para aplicaciones en las que la intensidad y fiabilidad de los datos es esencial.

  - La unidad de coma flotante canalizada (FPU) admite los formatos de 32 y 64 bits especificados en la norma IEEE 754 así como un formato de 80 bits.

  - Señales del bus de sistema de solicitud y respuesta/dirección con protección de paridad con un mecanismo de reintento para garantizar una elevada integridad y fiabilidad de los datos.

### AMD

- K5:

El K5 de AMD fue la primera competencia de Intel en el terreno del Pentium. Aunque hoy en día está ya descatalogado, no podemos dejar de mencionarlo, en cuanto que su importancia, no a nivel de ventas, pero si en cuanto a rendimientos fue destacada.

Como la comparación es obligatoria, diremos que maneja peor los datos en punto flotante, debido a una MFU más deficiente que la del Pentium (es decir el famoso coprocesador matemático). Su gama va desde los PR75 hasta los PR166, que identifican a que tipo de Pentium Clásico hacen la competencia, no su velocidad real. Resumiendo podemos decir que ofrece unas prestaciones algo mejores que las del Pentium Clásico en manejo de enteros y una mejor relación calidad / precio, lo que lo convirtieron en la mejor opción para tareas de oficina. Lástima que saliera al mercado algo tarde.

Optimizado para ejecutar instrucciones de 16 y 32 bits. Utiliza el socket 7. Dispone de una caché de instrucciones de 16Kb, y 8Kb. para los datos. Trabaja a 3,52 voltios y algunos a doble voltaje. Están fabricados con tecnología de 0,35 micras. Incorpora 4,3 millones de transistores.

| Especificaciones de la gama K5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje |  | Bus | Multiplicador |
|  |  |  | Core | I/O |  |  |
| PR75 | 75Mhz. | 0,35 µ | 3,52v |  | 50Mhz | 1,5 |
| PR90 | 90Mhz | 0,35 µ | 3,52v |  | 60Mhz | 1,5 |
| PR100 | 100Mhz | 0,35 µ | 3,52v |  | 66Mhz | 1,5 |
| PR120ABQ | 90Mhz | 0,35 µ | 3,52v |  | 60Mhz | 1,5 |
| PR120AHQ |  |  | 2,93 | 3,3 |  |  |
| PR133ABQ | 100Mhz | 0,35 µ | 3,52v |  | 66Mhz | 1,5 |
| PR133AHQ |  |  | 2,93 | 3,3 |  |  |
| PR166ABQ | 116,66Mhz | 0,35 µ | 3,52v |  | 66Mhz | 1,75* |
| PR166AHQ |  |  | 2,93 | 3,3 |  |  |

- K6:

Con el K6, AMD no sólo consiguió hacerle la competencia a Intel en el terreno de los MMX, sino además amargarle la vida, ofreciendo un procesador que casi se pone a la altura del mismísimo Pentium II.

En cuanto a potencia bruta, si comparamos sus prestaciones en la ejecución de software de 16 bits, vemos que la diferencia es escasa entre todos los procesadores, quedando como único descolgado el Pentium Pro.

Si pasamos a los programas de 32 bits, aquí es al revés, y el que se lleva la palma es el Pentium Pro (El Pentium II puede vencerle sólo si lo comparamos con versiones a mayor velocidad), quedando el K6 algo por debajo del Pentium II, pero muy por encima del MMX e incluso del Cyrix 6x86MX.

Y ya para terminar en cálculos en punto flotante, el K6 también queda por debajo del Pentium II, pero por encima del MMX y del Pro, y aquí el que se queda más descolgado como siempre es el Cyrix.

Cuenta con una gama que va desde los 166 hasta los 300 Mhz y con el juego de instrucciones MMX, que ya se han convertido en estandar. Optimizado para ejecutar instrucciones tanto de 16 como 32 bits. Utiliza socket 7. Funciona a 66 Mhz, aunque suele tolerar frecuencias de bus de 100 Mhz. sin demasiados problemas en los modelos superiores (sobretodo el 300). La memoria caché esta compuesta por 32 Kb para instrucciones y 32 para datos. Posee 8,8 millones de transistores.

| Especificaciones de la gama K6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje Core | Voltaje I/O | Multiplicador |
| K6-166 | 166Mhz | 0,35 µ | 2,9 | 3,3 | 2,5 |
| K6-200 | 200Mhz | 0,35 µ | 2,9/2,2 | 3,3 | 3 |
| K6-233 | 233Mhz | 0,35 µ | 3,2 / 3,3/2,2 | 3,3 | 3,5 |
| K6-266 | 266Mhz | 0,25 µ | 2,2 | 3,3 | 4 |
| K6-300 | 300Mhz | 0,25 µ | 2,2 | 3,45 | 4,5 |

- K6-2:

Este procesador es una mejora del K6, al que se le ha añadido un nuevo juego de instrucciones llamado 3D-Now, que acelera las operaciones en 3D, es decir, las operaciones realizadas con grandes cantidades de datos en punto flotante. Una de las ventajas de ésta tecnología es que tiene mecanismos para que la CPU no se quede inactiva mientras se ejecutan los cálculos, como ocurre con el coprocesador.

Al igual que ocurre con las extensiones MMX, para poder aprovecharse de ellas hace falta que el software lo contemple. Una buena noticia para AMD es que Microsoft dará soporte a esta tecnología en sus DirectX 6, aunque su total aprovechamiento sólo es posible con programas que hagan uso directamente del nuevo juego de instrucciones.

Se puede decir tranquilamente que con el software adecuado (software que prácticamente no existe), este procesador supera al Pentium II en todo.

Da soporte al bus de 100 Mhz. Hay que tener en cuenta que la norma Super 7 marca que aunque el bus trabaje a 100Mhz, los zócalos PCI y AGP siguen funcionando a sus velocidades nominales, con lo que los problemas apuntados en las placas con soporte a 75 y 83 Mhz. que suelen utilizar los 6x86MX, aquí ya no tienen sentido.

Soporta zócalos tipo 7 a 66 Mhz y tipo Super 7 a 100 Mhz. Dispone de 64 Kb. de caché L1. Fabricado con 8,8 millones de transistores.

| Especificaciones de la gama K6-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Voltaje Core | Voltaje I/O | Bus | Multiplicador |
| K6-2/266 | 266Mhz | 2,2 | 3,3 | 100Mhz | 2,5 |
|  |  |  |  | 66Mhz | 4 |
| K6-2/300 | 300Mhz | 2,2 | 3,3 | 100Mhz | 3 |
|  |  |  |  | 66Mhz | 4,5 |
| K6-2/333 | 333Mhz | 2,2 | 3,3 | 95Mhz | 3,5 |

##### CYRIX

- 6x86:

Cyrix siempre ha sido el tercero en discordia entre los fabricantes de procesadores Intel - compatibles. Sus procesadores se han caracterizado por tener una unidad de punto flotante bastante "floja" por lo que es una mala opción para los que utilicen programas CAD, 3D, e incluso juegos. Además de ésto, se ha caracterizado también por sus diseños avanzados y "originales" lo que le ha provocado más de un dolor de cabeza por falta de compatibilidad. Decir que ha adolecido de ciertos problemas de diseño, y de compatibilidad, que han puesto en entredicho la imagen de su fabricante.

Sus primera versiones tuvieron serios problemas debido a su alto consumo, que generaba un calentamiento excesivo en los reguladores de tensión de las placas base. Primeramente trabajaban a 3,52v., pero más tarde fueron sustituidos por otras versiones a 3,3v, y por último, para evitar problemas, sacaron un modelo que podía trabajar automáticamente con cualquiera de esos voltajes.

Pero los problemas no terminaron hasta que en la revisión 2.7 consiguieron reducir sus sed de amperios hasta niveles "normales".

.

| Especificaciones de la gama 6x86 y 6x86L |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje |  | Bus | Multiplicador |
|  |  |  | Core | I/O |  |  |
| PR90+ | 80 | 0,65 µ | 3,52 v |  | 40Mhz | 2 |
| PR120+ | 100Mhz. | 0,65 µ | 3,3 o 3,52v |  | 50Mhz | 2 |
| PR133+ | 110Mhz | 0,65 µ | 3,3 o 3,52v |  | 55Mhz | 2 |
| PR150+ | 120Mhz | 0,65 µ | 3,3 o 3,52v |  | 60Mhz | 2 |
| PR150+(L) |  | 0,5 / 0,35 µ | 2,8v | 3,3v |  |  |
| PR166+ | 133Mhz | 0,65 µ | 3,3 o 3,52v |  | 66Mhz | 2 |
| PR166+(L) |  | 0,5 / 0,35 µ | 2,8v | 3,3v |  |  |
| PR200+ | 150Mhz | 0,65 µ | 3,3 o 3,52v |  | 75Mhz* | 2 |
| PR200+(L) |  | 0,44 / 0,35 µ | 2,8v | 3,3v |  |  |

Además tenía un problema con Windows NT4, ya que dicho sistema operativo desactivaba la caché del procesador, y por tanto éste se ejecutaba a paso de tortuga. Ya por último sacaron un nuevo modelo llamado 6x86L (L de "Low Voltage"), que utilizaba el mismo doble voltaje que los procesadores Pentium MMX, y que solventaba todos los problemas, pero ya era demasiado tarde, ya que su tecnología había quedado algo obsoleta por la salida de dichos procesadores de Intel.

Utiliza el socket 7. Lleva implementado un multiplicador de x2 y otro de x3, para las placas que no admitan un voltaje de 75 Mhz. Posee una caché unificada para datos e instrucciones de 16Kb. Está formado por 3 millones de transistores

- 6x86MX:

Este es el primer micro de Cyrix que lleva implementado el juego de instrucciones MMX. No adolece de ninguno de los problemas que poblaron las versiones más antiguas del modelo al que sustituye. Las nuevas de siempre son el pésimo rendimiento de su coprocesador matemático, y la originalidad que conlleva que por lo menos dos de sus procesadores trabajen con una velocidad de bus de 75 y 83 Mhz. Y decimos nuevas  porque esta velocidad, que aumenta las prestaciones de nuestra máquina puede causar algún problema, al no estar preparadas ni las memorias EDO ni algunas placas PCI que, trabajando a la velocidad más alta deben funcionar a 42 Mhz. en lugar de los 33, que es la velocidad para la que han sido fabricados.

De todas formas, para compensar este posible problema, y después de aprender del modelo anterior que llevaba el multiplicador fijo, Cyrix ha implementado multiplicadores de x2, x2,5, x3 y x3,5, con lo que siempre podremos trabajar con una frecuencia de bus más normal y ajustar el multiplicador para que la CPU trabaje a una frecuencia parecida a la autorizada. Aunque mediante ésta técnica, pierde parte de las virtudes que a priori tiene. Tambien hay que notar que no todas las placas soportan dichas frecuencias. Es un buen procesador para tareas ofimáticas, si lo encontramos a buen precio.

Utiliza el socket 7. Lo fabrica IBM, quien también lo comercializa con su nombre (dicen que con mejor control de calidad). Dispone de 64Kb de caché unificada (la misma para instrucciones y datos). Está formado por 6,5 millones de transistores.

| Especificaciones de la gama 6x86MX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje Core | Voltaje I/O | BUS | Multiplicador |
| PR166 | 150Mhz | 0,35 | 2,8 / 2,9 | 3,3 | 50 | 3 |
|  |  |  |  |  | 60 | 2,5 |
|  |  |  |  |  | 75 | 2 |
| PR200 | 166Mhz | 0,35 | 2,8 / 2,9 | 3,3 | 55 | 3 |
|  |  |  |  |  | 66 | 2,5 |
|  |  |  |  |  | 83 | 2 |
| PR233 | 188Mhz | 0,35 | 2,8 / 2,9 | 3,3 | 75 | 2,5 |
| PR266 | 208Mhz | 0,25 | 2,7 | 3,3 | 83 | 2,5 |

- MII

Si el 6x86MX se hizo con la intención de plantarle cara a los MMX, el MII pretende pelearse codo a codo con los Pentium II, tal como su nombre nos quiere insinuar. La verdad es que suponemos que se han ajustado sus "ratios" para que no se alejen demasiado del modelo con el que pretenden competir (los famosos PRxxx, o "Performance ratio")

Su diseño es idéntico al del 6x86MX, y sólo consigue imponerse a aquel por la mayor velocidad de sus nuevos modelos.

El problema de este procesador es el eterno de esta casa, de hacer procesadores con una FPU poco potente. Este problema se agrava, porque con los actuales juegos 3D y unas cada vez mayores necesidades de este tipo de cálculos, se va a quedar relegado a entornos ofimáticos, aunque, claro está, con una buena tarjeta 3D muchas cosas se pueden hacer.

Una de las ventajas es que funciona con cualquier placa preparada para MMX, no necesita de placas de última generación con voltajes más bajos de 2,9. Lo que nos permite actualizar a nuestra máquina a 300 Mhz. sin necesidad de cambiar de placa.

Al igual que el modelo al que sustituye, es un buen procesador para tareas ofimáticas por su bajo precio y buenas prestaciones para tales tareas.

Utiliza el socket 7 y super 7. Dispone de 64Kb de caché unificada (la misma para instrucciones y datos). El modelo PR300 funciona a 66 Mhz de velocidad de placa, mientras que el PR333 ya puede ir a velocidades de 100 Mhz. Incorpora multiplicadores por 2, 2,5, 3 y 3,5. Trabajan a doble voltaje 2,9/3,3 Están hechos con tecnología de 0,30 micras y 6 millones de transistores.

| Especificaciones de la gama MII |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje Core | Voltaje I/O | BUS | Multiplicador |
| PR300 | 233 Mhz | 0,30 | 2,9 v | 3,3 | 66 | 3,5 |
|  | 225 Mhz |  |  |  | 75 | 3 |
| PR333 | 250 Mhz | 0,30 | 2,9 v | 3,3 | 100 | 2,5 |

- Winchip C6:

Se trata de un procesador moderno, pero de diseño muy sencillo y limpio, que le permite no tener rival en el campo del consumo, al tener una CPU muy pequeña, y pese a trabajar a 3,52 v. como los antiguos Pentium Clásico.

También posee el juego de instrucciones MMX.

No necesita ningún tipo de radiador o ventilador adicional

En términos de prestaciones, podemos decir que el modelo a 200 Mhz tiene unas prestaciones muy parecidas a las de un Cyrix 6x86MX PR166, incluso en lo que se refiere a cálculos en punto flotante.

Otra de las grandes virtudes de este procesador es que por su voltaje, va a permitir a las antiguas placas base basadas en Pentium, que carecen del voltaje dual necesario para actualizarse a la gama Pentium MMX, poder cambiar a un procesador moderno, con un rendimiento y un precio mucho mejor que el del Overdrive de Intel.

Evidentemente, lo ideal sería que nuestra BIOS soportara dicho modelo, pero en la mayoría de ocasiones, aunque no sea así, y obtengamos en el proceso de arranque valores extraños, una vez en marcha, no debería de haber problemas.

Poder actualizar nuestro antiguo Pentium a 75 Mhz por un flamante 240MMX, sin cambiar de placa, era algo que hasta ahora no se podía hacer...

Utiliza el socket 7. Posee 32 Kb de caché para datos + 32 Kb para instrucciones. Está hecho con 5,4 millones de transistores.

| Especificaciones de la gama C6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Frecuencia | Tecnología | Voltaje | Bus | Multiplicador |
| 180 | 180Mhz. | 0,35 µ | 3,52v / 3,3v | 60Mhz | 3 |
| 200 | 200Mhz | 0,35 µ | 3,52v / 3,3v | 66Mhz | 3 |
| 225 | 225Mhz | 0,35 µ | 3,52v / 3,3v | 75Mhz | 3 |
| 240 | 240Mhz | 0,35 µ | 3,52v / 3,3v | 60Mhz | 4 |

AMD vs INTEL

El nuevo Chip K6 III

En las pruebas para PC de WorldBench que mide el desempeño sobre las aplicaciones comunes de escritorio, los sistemas K6 III más veloces a diferencia de las primeras PCs K6 III se desempeñaron tan bien como las similares Pentium III que corren a velocidades de reloj mas altas. En otras palabras, el K6 III 400 más rápido se desempeñó como un P III 450, y él K6 III 450 más rápido se desempeñó como un PIII 500. Es mas, aquellos compradores cuidadosos podrán encontrar PCs K6 III en venta por 300 Dólares a 600 Dólares menos que un sistema comparable con P III.

El K6-2 supera al Pentium-II

En cuanto a potencia, la cosa está bastante igualada (decantándose en muchos casos por el K6-2); pero el K6-2 no es solo potencia. Es impresionante ver 3D NOW! acelera los juegos 3D (que es lo que nos interesa  y si lo combinas con una buena aceleradora ya no hay palabras para describirlo. Luego está el precio, un K6 sale por 25% menos que el P-2 a la misma velocidad, y las placas también son más baratas debido al aprovechamiento del Socket 7 ¿Cómo puede pensar Intel que vamos a pagar más por algo técnicamente peor? Creo que Intel ha confiado demasiado en su (ex)monopolio y ha pensado que podía imponer el Slot1 (que solo es puro marketing, ya que técnicamente se ha demostrado inútil). Solo cabe esperar que esta competencia, que está beneficiando enormemente a los usuarios: tanto técnicamente como económicamente.

AMD, la mejor relación prestaciones / precio.

Los mejores 286, 386 y 486 fueron de AMD, en la gama Pentium (K5) y Pentium MMX (K6) los coprocesadores (cálculo en coma flotante) son mejores los de Intel, los procesadores (cálculo de enteros) son mejores los de AMD. En el Pentium II (K6-2) el de AMD es mejor en las dos cosas (aprovechándolo claro), además de poseer nuevas instrucciones que el de Intel no tiene. Si a esto le sumamos una política de mercado por parte de Intel totalmente abusiba y monopolística, me decanto completamente por AMD. Puede que sus micros salgan más tarde, pero son mejores, más compatibles, están más libres de fallos y son mucho más baratos. Si buscas la mejor relación prestaciones / precio la decisión esta más que clara.

Procesador AMD-K6 - La Opción Inteligente para 3D

Para los usuarios que esperan lo mejor en performance de multimedia y precio para sus próximas compras de sistemas, el procesador AMD-K6 II/III es la opción inteligente para la nueva realidad de computación en ambiente Windows.

- Superior rendimiento. - Imágenes y gráficos reales. - Sonido y vídeo a pantalla completa . - Perfecto para Internet. - Multitarea más eficiente.

Visión general del Procesador AMD-K6 II/III

Los usuarios de PCs están interesados en la computación multimedia como nunca antes. Están usando juegos en 3D, explorando Internet, utilizando sus herramientas de productividad favoritas, y brindando a sus hijos el mejor software de educación entretenimiento. Ahora, ellos pueden experimentar una revolución en la computación Multimedia. Bienvenido a la nueva realidad de las computadoras personales hecha Posible por el procesador AMD-K6. El procesador AMD-K6 eleva a las computadoras personales compatibles con Microsoft Windows a un nuevo nivel de realismo y performance. Con su nueva e innovadora tecnología 3DNow!, el procesador AMD-K6 ofrece una mejor performance total y una experiencia en 3D para computación Windows.

El primer procesador del mundo x86 con tecnología avanzada 3D, el AMD-K6 ofrece imágenes en 3D mas reales y nítidas, sonido y video de pantalla completa, y la máxima experiencia en Internet. El procesador AMD-K6 trabaja en conjunto con los principales aceleradores de gráficos en 3D de hoy para aumentar al máximo el poder de procesamiento 3D para el máximo realismo en computadoras personales.

* Basado en sistemas autorizados con una versión pre-lanzamiento de Microsoft DirectX 6.0 que soporta las mejoras en 3D del AMD-K6-2. Los sistemas basados en AMD-K6 con un pre-lanzamiento del controlador Nvidia soportando las mejoras en 3D del AMD-K6. Los sistemas basados en Pentium II, con la versión .0236 del controlador Nvidia (óptimamente configurado para el 3D WinBench 98). Los resultados de la performance pueden variar con versiones finales de estos componentes de software. Microsoft ha anunciado la disponibilidad del DirectX 6.0 en Julio de 1998, que incluye soporte para las mejoras en 3D del AMD-K6. Nvidia y otros vendedores de las principales tarjetas gráficas actualizan los controladores regularmente para tomar ventaja de los nuevos desarrollos, tales como las mejoras en 3D de AMD.

Todo se debe a la cache

EL K6 III debe su extraordinario desempeño a su cache o más exactamente a sus caches. Todos los CPUs desde el Pentium han venido con un cache de 64 Kb Nivel 1 construido sobre la propia ficha. El Pentium II y III completaban estos con un cache de 512 Kb Nivel 2 que se asienta próximo al chip sobre el mismo cartucho, y el Celeron tiene 128 Kb de cache sobre el propio chip, que es un cuarto de tamaño del Pentium pero doblemente más rápido.

EL K6 III los ha vencido a todos. Además de los 64 Kb de cache primario el chip incluye 156 Kb de cache L2 sobre el Chip, donde, como el cache del celeron, opera a la velocidad completa. EL chip también apoya un caché de tercer nivel sobre la tarjeta madre si el fabricante del sistema decide ponerlo. Los más sabios lo harán.

Han surgido una gran variedad de dispositivos de aceleración de gráficos 3D a nivel bastante avanzado. Los procesadores estaban perdiendo el nivel alcanzado. El atascamiento de gráficos entre ellos representaba una amenaza...

Comparativa de los Procesadores AMD, INTEL, CELERON

| Processor Features | Performance Benefits | Celeron | AMD-K6 | Pentium II | AMD K6-2 with 3DNow! technology |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die size (mm2) | Smaller die size=lower cost | 203 | 162 (0.35 micron) 68 (0.25 micron) | 203 (0.35 micron) | 81 |
| Clock speed (MHz) | Faster clock speed generally means faster processing and apps launching | 266MHz | 233MHz 266MHz 300MHz | 300MHz 333MHz 350MHz 400MHz | 266MHz 300MHz 333MHz |
| L1 cache | Built-in feature that helps the chip retrieve even faster | 32K Yes | 64K Yes | 32K Yes | 64K Yes |
| L2 cache | Augments L1 cache, making data retrieval even faster | No | Yes | Yes | Yes |
| Processor bus (max bus speed) | Moves data between chip and memory | Slot 1 66MHz | Socket 7 66MHz | Slot 1 66MHz 100MHz | Socket7 66MHz Super 7 100MHz |
| MMX(TM) Instruction Set | Enhances multimedia applications and runs other apps 10% faster | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3DNow!(TM) Technology | Enables lifelike graphics for a more realistic experience | No | No | No | Yes |
| 100 MHz Bus Support | Moves data between the chip and the memory. L2 cache can¹t improve performance without a fast bus to move the data. Faster bus eliminates the data bottleneck | No | No | Yes | Yes |
| Accelerated Graphics Port Support | Speeds up 3D graphics | Yes | Yes | Yes | Yes |
| X86 compatibility | Standard industry architecture, essential for running standard PC applications | Yes | Yes | Yes | ###### Yes |

Un chip muy forzudo

La competencia es cada vez más fuerte y la empresa Advanced Micro Devices (AMD) apostó con todo: presentó en su sociedad a su nuevo chip digital, el procesador Athlon. Es el sucesor de su reconocido K6-III, que salió a la venta hace solo cinco meses. Este nuevo chip está pensado, en principio, para las potentes máquinas utilizadas en el mundo empresarial. Sin embargo, sus increíbles 600 Megahertz (MHZ) seducirán a los fanáticos de los juegos y a aquellos que utilizan la computadora para animación o para tareas similares.
Por su impresionante Velocidad de procesamiento, este chip compite por el título mundial de fórmula Uno en su rubro. Pero tiene algunos otros elementos que lo convierten en un claro favorito para ganar ese trofeo.
Por ejemplo, unos 128 Kb de memoria caché nivel 1 (L1) , la de acceso más rápido. Y un ancho de banda del canal de comunicación (bus) que une al micro con la memoria que llega a los 200Mhz, el doble de Pentium III, el reciente chiche de intel.

Cómo las imágenes tridimensionales son un elemento fundamental tanto en Internet como en los programas multimedia este micro trae incorporada la tecnología 3D Now!, que maneja de taquito todo el tema de los gráficos, por mas complicados que sean.

Para instalarlo en la computadora, es importante tener en cuenta que este nuevo chip utiliza un Zócalo especial. Se llama Slot A y no quedara otra: habrá que hacerse de una Motherboard que soporte esa característica particular.

Clarín Digital (suplemento de Informática, Miércoles 18 de Agosto de 1999)

| AMD-K7 Processor Overview | AMD-K7 Features: |
| --- | --- |
| Superior 7th Generation CPU Design Leading Performance in Integer, Floating point, and Multimedia Operating Frequencies of 500 MHz+ using 0.25mm Technology High-speed Alpha(TM) EV6 Bus Technology High-speed Backside Level 2 Cache Controller Scalable Multiprocessing Architecture for Workstation and Server Markets Processor Module for Standard Motherboard Form Factors Optimized Chipsets, Motherboards and BIOS | Nine-issue Superscalar Microarchitecture optimized for high clock frequency Superscalar Pipelined Floating Point Unit 128KB of on-chip level one (L1) cache Programmable High-Performance Backside L2 Cache Interface 200 MHz Alpha EV6-Compatible System Bus Interface Support for Scalable Multiprocessing |