Capítulo IV

Aspecto Físico de la memoria

- Identificación de encapsulados

- Concepto de banco

- Funcionamiento e instalación

- Distintos tipos de memoria

¿En qué consiste la memoria?

Los que trabajan en la informática comúnmente emplean el término “memoria” para  aludir a la Random Access Memory (memoria de acceso directo) o RAM. Un ordenador utiliza la memoria de acceso directo para guardar las instrucciones y los datos temporales que se necesitan para ejecutar las tareas. De esta manera, la Central Processing Unit (unidad central de proceso) o CPU puede acceder rápidamente a las instrucciones y a los datos guardados en la memoria.

Un buen ejemplo de esto es lo que sucede cuando la CPU carga en la memoria un programa de aplicación, tal como un procesador de textos o un programa de autoedición, permitiendo así que el programa de aplicación funcione con la mayor velocidad posible. En términos prácticos, esto significa que se puede hacer más trabajo en menos tiempo.

Este concepto de “poner los datos al alcance de la CPU” es similar a lo que sucede cuando se colocan diversos archivos y documentos electrónicos en una sola carpeta o directorio de archivos de la PC. Al hacerlo, éstos se mantienen siempre a mano y se evita la necesidad de buscarlos cada vez que Ud. los necesite.

La diferencia entre la memoria y el almacenamiento

Muchas personas confunden los términos memoria y almacenamiento, especialmente cuando se trata de la cantidad que tienen de cada uno. El término “memoria” significa la cantidad de RAM instalada en la computadora, mientras que “almacenamiento” hace referencia a la capacidad del disco duro.

Otra diferencia importante entre la memoria y el almacenamiento consiste en que la información almacenada en el disco duro permanece intacta cuando se apaga la PC. En cambio, el contenido de la memoria queda borrado cuando se apaga la PC. (como si se tiraran a la basura todos los archivos encontrados en la mesa de trabajo al final del día).

Cuando se trabaja con una computadora, se debe grabar el trabajo con frecuencia. La memoria del ordenador graba las modificaciones introducidas en el documento hasta que el usuario las guarda en el disco. Si por cualquier razón se interrumpe la operación, por ejemplo, debido a un corte de luz o a un error del sistema, se perderán todas las modificaciones realizadas que no han sido grabadas hasta ese momento.

¿Cuánta memoria es suficiente?

La cantidad correcta de memoria varía de acuerdo con el tipo de trabajo que Ud. haga y con el tipo de aplicaciones que utilice. Hoy en día, se puede trabajar con los procesadores de textos y las hojas de cálculo con un sistema de 12 megabytes. Sin embargo, los programadores de software y de sistemas operativos ya consideran que un sistema de 32 megabytes representa la configuración mínima. Los sistemas utilizados en las artes gráficas, la publicación de libros y multimedia requieren por lo menos 64 megabytes de memoria, y es común que tales sistemas cuenten con por lo menos 128 megabytes o más.

Tal vez Ud. ya haya experimentado lo inconveniente que es trabajar con un sistema que carece de suficiente memoria.

Los programas se ejecutan lentamente, se producen errores frecuentes de memoria y a veces no se puede lanzar una aplicación sin primero cerrar otra.

En cambio, cuando se cuenta con suficiente memoria, se pueden hacer varias tareas a la vez, tales como imprimir un documento mientras se trabaja con otro, y es posible mantener varias aplicaciones abiertas.

Apariencia física de la memoria

Los circuitos integrados o IC que constituyen la configuración de memoria de su PC se conocen como Direct Random Access Memory, o DRAM. La DRAM es, sin lugar a dudas, el tipo de memoria más común. La calidad de los chips de DRAM utilizados en un módulo de memoria es el factor más importante que determina la calidad y confiabilidad generales del módulo.

Un producto de memoria bastante común es el SIMM (Single In-line, Memory Module). Un SIMM típico consiste en varios chips de DRAM instalados en una pequeña placa de circuito impreso o PCB, la cual calza en un receptáculo SIMM en la placa de sistema.

Los SIMMs vienen con varios formatos, incluso los de 30 y de 72 contactos.

Entremos en detalles

¿De dónde viene la memoria?

Tal como se mencionó en la introducción, DRAM es el tipo de chip de memoria más común. Estos chips se producen en fábricas grandes y sumamente especializadas. De allí, los chips pasan a los fabricantes de módulos de memoria en donde se utilizan para crear diversos productos de memoria. Estos productos atraviesan los diversos canales de distribución hasta llegar a las personas que los instalan en las computadoras.

Una de las ventajas principales de la memoria SIMM es la habilidad de acomodar grandes cantidades de memoria en un área reducida. Algunos SIMMs de 72 contactos contienen 20 ó más chips de DRAM; 4 de estos SIMMs contendrían 80 ó más chips de DRAM. Si estos chips se instalaran horizontalmente en la placa de sistema, ocuparían 135 cm 2 de área superficial. Los mismos 80 chips de DRAM en SIMMs de instalación vertical ocupan solamente 58 cm 2 de área superficial.

¿En dónde se instala la memoria en la PC.?

Para que puedan funcionar los módulos de memoria, éstos deben comunicarse directamente con la CPU de la PC. En épocas pasadas, la memoria solía soldarse directamente en la placa del sistema (conocida también como placa lógica o placa madre). Pero a medida que aumentaron los requisitos de memoria, resultó poco factible soldar todos los chips de memoria a la misma.

A esto se debe la popularidad de los SIMMs y de los conectores SIMM. El formato ofrece un método flexible para actualizar la memoria al mismo tiempo que ocupa menos espacio en la placa.

Bancos de memoria y esquemas de bancos

En las computadoras, la memoria se instala en lo que se llaman bancos de memoria. El número de bancos de memoria y su configuración específica varían de un ordenador a otro, debido a que son determinados por la CPU del ordenador y por la forma en que ésta recibe la información. Las necesidades de la CPU determinan el número de conectores de memoria requeridos por un banco.

Cómo funciona la memoria

Bits y bytes

Su PC habla un idioma que consiste en sólo dos números: 0 y 1. A esta forma de comunicación se le denomina “lenguaje de máquina”; los números se combinan para formar números binarios. El lenguaje de máquina utiliza números binarios para formar las instrucciones que se dirigen a los chips y a los microprocesadores que controlan los dispositivos de informática, tales como las impresoras, unidades de disco duro, etc.

Tal vez haya escuchado alguna vez los términos bit (dígito binario) y byte. El bit es la unidad más pequeña utilizada por el ordenador, y puede ser 1 ó 0.

Un byte consiste en 8 bits. Debido a que los números binarios consisten solamente en unos y ceros, los valores de los números binarios son diferentes de los valores decimales que utilizamos diariamente. Por ejemplo, en el sistema decimal, cuando se ve el número uno seguido de dos ceros (100) se sabe que éste representa el valor de cien; en cambio, en el sistema binario la misma combinación de números (100) representa el valor de cuatro.

La manera de contar con números binarios no es muy diferente del sistema decimal.

En el sistema decimal, al llegar a nueve se regresa a cero, y el número uno se desplaza a la columna de decenas. Cuando se cuenta en el sistema binario, el proceso es similar; sin embargo, debido a que sólo hay dos dígitos disponibles (0 y 1), el desplazamiento de los dígitos es más rápido.

| Decimal | Binario |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| 10 | 1010 |
| 11 | 1011 |
| 12 | 1100 |
| 13 | 1101 |
| 14 | 1110 |
| 15 | 1111 |

Examine la tabla anterior. En la parte izquierda están los números decimales de 0 a 15; en la parte derecha figuran sus equivalentes binarios.

Volviendo por un momento a la forma en que el lenguaje de máquina utiliza unos y ceros, acuérdese que cada dígito en un número binario representa un bit. El lenguaje de máquina considera que cada bit se encuentra “activado” o “desactivado”. Un bit con el valor de 1 se considera “activado”, mientras que un bit con el valor de 0 se considera “desactivado.” Por lo tanto, para determinar el valor de un número binario, se suman las columnas que están activadas, o en otras palabras, en donde aparece el número 1.

En el sistema decimal de numeración, cada columna (unidades, decenas, centenas, etc.) tiene un valor diez veces mayor que el de la columna anterior; en cambio, en el sistema binario el valor de cada columna es el doble del valor de la columna anterior (uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, etc).

Debido a que su ordenador entiende valores consistentes en unos y ceros, existe un valor binario para cada carácter que se encuentra en el teclado. El sistema estandarizado más aceptado para la numeración de los caracteres del teclado se llama ASCII. (se pronuncia “asqui” y representa American Standard Code for Information Interchange, o sea, Código Estándar Americano para el Intercambio de Información.).

Llega hasta 256 combinaciones binarias diferentes (desde o hasta 255) para definir todas las posibles pulsaciones que usted puede utilizar en el teclado de su máquina. Para representar los números decimales de o hasta 255 se requiere 8 dígitos binarios. Como usted puede observar, el valor más alto (255) es aquel donde las ocho columnas están activadas ó contienen el número 1.

Al calcular con múltiples bits y bytes, es posible confundirse debido a la forma en que la letra K (kilo) se usa para expresar las cantidades de bytes o de bits. Fuera del ramo de la informática, kilo representa 1000 unidades. Sin embargo, en la informática representa exactamente 1024 unidades ó 210.

La CPU y los requisitos de memoria

La CPU (unidad central de proceso) del ordenador procesa los datos en unidades de 8 bits. Como se mencionó anteriormente, a estas unidades se les denomina “bytes”. Debido a que el byte es la unidad fundamental del procesamiento, el poder de la CPU a menudo se describe de acuerdo con el número de bytes que puede procesar a la vez. Por ejemplo, los microprocesadores Pentium y PowerPC más poderosos de la actualidad son CPUs de 64 bits, lo cual significa que pueden procesar simultáneamente 64 bits, u 8 bytes. A cada transacción entre la CPU y la memoria se le denomina ciclo de bus. El número de bits de datos que la CPU puede transferir durante un ciclo de bus afecta al rendimiento de la PC y determina la clase de memoria que se requiere. La mayoría de las máquinas de sobremesa utilizan SIMMs de 72 ó de 30 contactos. Un SIMM de 30 contactos brinda soporte para ocho bits de datos; un SIMM de 72 contactos brinda soporte para 32 bits de datos.

SIMMs de 30 contactos

Veamos un ejemplo de una CPU que brinda soporte para 32 bits de datos. Si la placa de sistema tiene conectores para SIMMs de 30 contactos, cada uno de los cuales proporciona 8 bits de datos, se necesitarán 4 SIMMs de 30 contactos para obtener 32 bits. (Esta es una configuración común en los sistemas que utilizan SIMMs de 30 contactos.) En un sistema de esta clase, la configuración de la memoria típicamente se divide entre dos bancos de memoria: el banco cero y el banco uno. Cada banco de memoria consiste en cuatro conectores de SIMMs de 30 contactos. La CPU se dirige a un banco de memoria a la vez.

nota: Con la mayoría de los ordenadores, el combinar SIMMs de diversas capacidades en el mismo banco no permite que el ordenador detecte con exactitud la cantidad de memoria disponible. Esto puede ocasionar uno de dos problemas:

- La máquina no arrancará.

- La máquina se arrancará pero no reconocerá, ni utilizará parte de la memoria del banco. Por ejemplo, si un banco tuviera tres SIMMs de 1 megabyte y un SIMM de 4 megabytes, el sistema los reconocería a todos como SIMMs de 1 megabyte.

| Integrado | Cantidad de bits |
| --- | --- |
| SIMM de 72 pines | 32 bits |
| SIMM de 30 pines | 8 bits |

SIMMs de 72 contactos

El SIMM de 72 contactos fue desarrollado para satisfacer los requisitos de memoria cada vez mayores de las máquinas de escritorio. Un SIMM de 72 brinda soporte para 32 bits de datos, o sea, cuatro veces más bits de los que se pueden obtener con un solo SIMM de 30 contactos. Si tiene una CPU de 32 bits, tal como Intel 486 ó Motorola 68040, necesitará un solo SIMM de 72 contactos por banco para proveerle a la CPU de 32 bits. Tal como vimos en la sección anterior, esa misma CPU requeriría 4 SIMMs de 30 contactos por banco para obtener sus 32 bits de datos.

Memoria en tarjeta de crédito

La “memoria tarjeta de crédito” ha sido diseñada para su uso en los ordenadores laptop y portátiles. Debido a sus dimensiones compactas, la memoria tarjeta de crédito es ideal para las aplicaciones de espacio limitado. (Se la denomina memoria de tarjeta de crédito debido a que sus dimensiones son aproximadamente las de una tarjeta de crédito.)

Superficialmente, la memoria tarjeta de crédito se parece muy poco a la memoria SIMM descripta anteriormente. Sin embargo, se emplean los mismos componentes familiares en la construcción interna de los SIMMs.

Nota: Si bien su apariencia es similar, la memoria en tarjeta de crédito no se debe confundir con una tarjeta PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). La memoria en tarjeta de crédito utiliza un contacto no-PCMCIA en la PC, y ha sido diseñada solamente para expandir la memoria.

Sin embargo, también se ofrecen productos que se adaptan a la norma PCMCIA, la cual fue diseñada para la conexión de dispositivos de entrada / salida a los ordenadores “laptop” y portátiles.

Memoria DIMM

Los módulos de memoria DIMM, o Dual In-line, se parecen bastante a la memoria de tipo SIMM. Al igual que los SIMMs, la mayoría de los DIMMs se instalan verticalmente en los conectores de expansión.

La diferencia principal entre los dos consiste en que, en un chip SIMM, los contactos de cada fila se unen con los contactos correspondientes de la otra fila para formar un solo contacto eléctrico; en un chip DIMM, los contactos opuestos permanecen eléctricamente aislados para formar dos contactos separados.

Los DIMMs se utilizan frecuentemente en las configuraciones que brindan soporte para un bus de memoria de 64 bits o más amplio. En muchos casos, estas configuraciones se basan en procesadores poderosos de 64 bits, tales como Pentium de Intel o PowerPC de IBM.

DIMM de contorno pequeño

Otro tipo de memoria que se usa comúnmente en los ordenadores “laptop” y portátiles se llama Small Outline DIMM (de contorno pequeño) o SO DIMM. Un DIMM de contorno pequeño es como un SIMM de 72 contactos en un paquete de dimensiones reducidas, sin embargo, existen algunas diferencias técnicas importantes. El DIMM de contorno pequeño y el tienen 72 contactos cada uno, sin embargo, es la disposición de los contactos lo que diferencia estos dos tipos de memoria.

- DIMM de 168 contactos

- SO DIMM

- SIMM de 72 contactos

El DIMM de 168 contactos brinda soporte para transferencias de 64 bits, sin duplicar el tamaño del SIMM de 72 contactos, el cual brinda soporte sólo para transferencias de 32 bits. El SO DIMM también brinda soporte para transferencias de 32 bits y fue diseñado para su uso en máquinas portátiles.

Las dimensiones de este producto de memoria son extremadamente pequeñas, lo cual permite que éste se instale en espacios muy reducidos.

Más información sobre la memoria específica

Por definición, la memoria específica es un tipo de memoria diseñado específicamente para un sistema o clases de sistemas. Por ejemplo, el módulo específico KCN-1B150/16 se utiliza en los ordenadores portátiles INNOVA de Canon.

El KCN-1B150/16 es tan sólo un ejemplo de la memoria específica. Tal como se mencionó anteriormente, el término “específico” no se aplica a una clase de memoria en particular, sino que significa simplemente que el producto de expansión de memoria se adapta a una sola clase de máquina. Tenga presente que un módulo de memoria específico no necesariamente tiene una apariencia diferente.

Verificación de la integridad de los datos en la memoria

Un elemento importante del diseño de la memoria es la verificación de la integridad de los datos almacenados en ella.  Actualmente se emplean dos métodos principales para asegurar la integridad de los datos :

- La paridad ha sido el método más común hasta la fecha. Este proceso añade un bit adicional a cada 8 bits (1 byte) de datos.

- Error Correction Code (ECC) (Código de corrección de errores) es un método más completo para la verificación de integridad de los datos que puede detectar y corregir errores de bits individuales.

Debido al carácter competitivo del mercado, se está volviendo cada vez más común que los fabricantes de computadoras personales omitan la verificación de integridad de los datos. Por ejemplo, eliminan la memoria con paridad con el objeto de reducir el precio de los sistemas (esta tendencia ha sido compensada, en parte, por la mejora de la calidad de los componentes de la memoria que ofrecen ciertos fabricantes y, como resultado, los errores de memoria todavía son relativamente poco frecuentes).

Una palabra sobre el controlador de memoria

El controlador de memoria es un componente esencial de toda PC. Su función básica es la de supervisar la transferencia de datos hacia y desde la memoria. El controlador de memoria determina la clase de verificación de integridad de datos que se utiliza. Con ciertos métodos, tales como la paridad y ECC, el controlador de memoria desempeña un papel activo en el proceso.

A la hora de comprar su PC, usted tiene que tomar una decisión sobre la verificación de integridad de datos. Si éste desempeñara un papel crítico, por ejemplo, como un servidor de red, convendría comprar un sistema con un controlador de memoria provisto de funciones ECC. La mayoría de los ordenadores diseñados para uso de servidores avanzados brindan soporte para ECC. La mayoría de las máquinas de sobremesa diseñadas para su uso en los negocios y en el gobierno brindan soporte para el sistema de paridad. La mayoría de las computadoras básicas diseñadas para su uso en el hogar o en las empresas pequeñas están diseñadas para la memoria sin paridad.

Cuando se usa el método de paridad en una PC, se almacena un bit de paridad en la DRAM con cada 8 bits (1 byte) de datos. Las dos clases de protocolo de paridad (paridad impar y paridad par) funcionan de maneras similares.

Paridad impar

El bit de paridad se fija en 1 (o sea que se “activa”) si el byte de datos  correspondiente contiene un número par de unos.

Si el byte contiene un número impar de unos, el bit de paridad se fija en cero (o sea que se “desactiva”)

El bit de paridad y los 8 bits de datos correspondientes se registran en DRAM. Antes de que se envíen los datos a la CPU, éstos son interceptados por el circuito de paridad.

Los datos se consideran válidos si el circuito de paridad detecta un número impar de unos.

Paridad Par

El bit de paridad se fija en uno si el byte de datos correspondiente contiene un número impar de unos.

El bit de paridad se fija en cero si el byte contiene un número par de unos.

Los datos se consideran válidos si el circuito de paridad detecta un número par de unos.

Los datos se consideran inválidos si el circuito de paridad detecta un número impar de unos.

El método basado en paridad tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, un circuito de paridad puede detectar un error, pero no puede hacer ninguna corrección. Esto se debe a que el circuito no puede determinar cuáles de los 8 bits de datos son incorrectos; además, si hay más de un bit incorrecto, el circuito de paridad no detectará el problema si los datos coinciden con la condición de paridad impar o par, en la cual el circuito de paridad basa la verificación. Por ejemplo, si un 0 correcto se convierte en un 1 erróneo y un 1 correcto se convierte en un 0 erróneo, los dos bits defectuosos se cancelan entre sí y el circuito de paridad no detecta los errores resultantes. Afortunadamente, la posibilidad de que esto suceda es extremadamente remota.

Una advertencia sobre la “paridad artificial”

Con la paridad normal, cuando se escriben 8 bits de datos en la DRAM, se escribe al mismo tiempo un bit de paridad correspondiente. El valor del bit de paridad (ya sea de 1 ó 0) se determina en el momento en que el byte se escribe en DRAM, basándose en la cantidad par o impar de unos. Algunos fabricantes utilizan un chip de “paridad artificial” más barato. Este chip simplemente genera un 1 ó 0 en el momento en que los datos se envían a la CPU, a fin de acomodar los requisitos del controlador de memoria. Por ejemplo, si el ordenador utiliza la paridad impar, el chip de paridad artificial generará un 1 cuando se envíe a la CPU un byte de datos que contenga una cantidad par de unos. Si el byte contiene una cantidad impar de unos, el chip de paridad artificial generará un 0. Lo que sucede, en realidad, es que el chip de paridad artificial envía una señal de “OK” en todos los casos. De esta manera, engaña a la PC que espera el bit de paridad, para que ésta crea que se éste realizando una verificación de paridad cuando en realidad no es así. La paridad artificial no puede detectar un bit de datos incorrecto.

ECC

El sistema de Código de Corrección de Errores se utiliza principalmente en los PCs más avanzados y en los servidores de archivos. La diferencia importante entre el ECC y la paridad es que el ECC es capaz de detectar y corregir los errores de un bit. Con ECC, la corrección de un error de un bit generalmente se lleva a cabo sin que el usuario se dé cuenta de que se ha producido un error. Dependiendo del tipo de controlador de memoria utilizado por el ordenador, ECC también podrá detectar los errores sumamente raros de 2, 3 ó 4 bits de memoria. Sin embargo, aun cuando ECC puede detectar estos errores de múltiples bits, sólo puede corregir los errores de un bit. Si se presenta el caso de un error de múltiples bits, el circuito ECC devuelve un error de paridad.

Mediante el uso de un algoritmo especial, y trabajando en conjunto con el controlador de memoria, el circuito ECC añade los bits ECC a los bits de datos y éstos se almacenan juntos en la memoria. Cuando se solicitan datos de la memoria, el controlador de memoria descifra los bits ECC y determina si se hay errores de datos de uno o más bits.

Si hay un error de un sólo bit, el circuito ECC lo corrige. Tal como se mencionó, en el caso muy poco probable de un error de múltiples bits, el circuito ECC devuelve un error de paridad.

¿Qué clases de SIMMs se utilizan en las configuraciones ECC?

Si alguna vez usted ve un SIMM de 72 contactos con una especificación de ancho de x39 ó x40, puede estar seguro de que el SIMM en cuestión ha sido diseñado exclusivamente para ECC. Sin embargo, algunos PC avanzados y muchos servidores de archivos utilizan pares de SIMMs x36 para la verificación de errores ECC. Dos SIMMs x36 proveen un total de 72 bits; se emplean 64 bits para los datos y 8 bits para ECC. Esto puede resultar confuso, ya que cuando se utilizan estos mismos módulos X36 en otras configuraciones, son simplemente módulos de paridad. Esto sirve para recalcar en el punto de que el tipo de verificación de errores (paridad o ECC) depende más del controlador de memoria que del módulo de memoria. El módulo de memoria proporciona los bits pero es el controlador de memoria lo que decide cómo éstos se pueden utilizar. Generalmente, para poder usar la memoria ECC su PC debe incluir un controlador de memoria cuyo diseño aprovecha la tecnología ECC.

Existe una nueva tecnología que se llama ECC on SIMM o EOS, la cual ofrece las capacidades ECC en los sistemas diseñados para la verificación de paridad. Hasta ahora, esta tecnología ha sido bastante cara. Además, es probable que sus aplicaciones resulten limitadas, debido al simple hecho de que la mayoría de las personas que desean ECC toman esta decisión antes de comprar el ordenador, y de esta manera obtienen el soporte para ECC en forma más económica que con los módulos EOS.

Circuito integrado DIP

El paquete de DRAM estilo DIP era sumamente popular cuando era común instalar la memoria directamente en la placa de sistema del ordenador. Los DIPs son componentes que se instalan en agujeros que se perforan en la superficie de la placa de circuito impreso. Los componentes DIP se pueden soldar en su lugar, o bien, se pueden instalar en conectores. Los paquetes SOJ y TSOP son componentes que se montan directamente en la superficie de la placa de circuito impreso. La popularidad de TSOP y de SOJ aumentó con la introducción del SIMM. De estas dos tecnologías, el paquete SOJ es, sin lugar a dudas, el más popular.

Los chips de DRAM vienen en tres formatos principales:

- DIP (Dual In-line Package),

- SOJ (Small Outline J-lead)

- TSOP (Thin, small Outline Package).

Cada uno de éstos ha sido diseñado para aplicaciones específicas.

Identificación de los módulos SIMM

Los SIMMs, al igual que los chips de DRAM que contienen, se especifican en términos de profundidad y ancho, los cuales indican la capacidad del SIMM y si éste brinda soporte para la paridad.

Observe que los SIMMs de paridad se diferencian por la especificación de formato “x9” o “x36”.

Esto se debe a que la memoria de paridad añade un bit de paridad a cada 8 bits de datos, de modo que los SIMMs de 30 contactos proporcionan 8 bits de datos por ciclo, más 1 bit de paridad, lo cual equivale a 9 bits. Los SIMMs de 72 contactos proporcionan 32 bits de datos por ciclo, más 4 bits de paridad, lo cual equivale a 36 bits.

Regeneración

Un módulo de memoria esta compuesto por células eléctricas. El proceso de regeneración recarga estas células, las cuales están organizadas en filas en el chip. La velocidad de regeneración (también llamado refrescado) hace referencia al número de filas que se deben regenerar.

Las dos velocidades de regeneración más comunes son de 2K y 4K. Los componentes 2K son capaces de regenerar más células a la vez y finalizar el proceso más rápidamente; por lo tanto, los componentes 2K consumen más electricidad que los de 4K.

Otros componentes diseñados específicamente para DRAM cuentan con la tecnología de regeneración automática, la cual hace posible que los componentes se regeneren por sí solos, independientemente de la CPU o de los circuitos externos de regeneración. La tecnología de regeneración automática, la cual está incorporada en el mismo chip de DRAM, reduce en forma dramática el consumo de electricidad. Se utiliza comúnmente en los ordenadores portátiles y de laptop.

3,3 voltios versus 5 voltios

Los componentes de memoria de los ordenadores operan ya sea con 3,3 voltios o con 5 voltios. Hasta hace poco, 5 voltios era el estándar de la industria. Para hacer que los circuitos integrados, o IC, funcionen más rápidamente se requiere del uso de una geometría de célula reducida, o sea, de una reducción en el tamaño de los componentes básicos. A medida que se reduce el tamaño de los componentes, el tamaño de la célula y los circuitos de memoria también se vuelven más pequeños y más sensibles. Como resultado, estos componentes no soportan el esfuerzo de operar a 5 voltios. Además, los componentes de 3,3 voltios pueden operar con mayor rapidez y consumen menos

Módulos compuestos versus no compuestos

Los términos compuesto y no compuesto hacen referencia al número de chips utilizados en el módulo. El término no compuesto describe los módulos de memoria que utilizan menos chips. Para que un módulo funcione con menos chips, éstos deben ser de densidad más alta para brindar la misma capacidad total.

SDRAM

La DRAM sincrónica es una nueva tecnología de DRAM que utiliza un reloj para sincronizar la entrada y la salida de señales en un chip de memoria. El reloj está coordinado con el reloj de la CPU, para que la temporización de los chips de la memoria y de la CPU estén sincronizados. La DRAM sincrónica ahorra tiempo al ejecutar los comandos y al transmitir los datos, aumentando de esta manera el rendimiento total del ordenador. La SDRAM permite que la CPU acceda a una velocidad un 25% superior a la de la memoria EDO.

Memoria EDO

La memoria de Extended Data Output, o EDO, forma parte de una serie de recientes innovaciones en la tecnología de chips de DRAM. En los sistemas de ordenadores diseñados para esta tecnología, la memoria EDO permite que la CPU obtenga acceso a la memoria a una velocidad de 10 a 15% más rápida que los chips de modalidad de paginación rápida.

DDR or SDRAM II

Double Data Rate SDRAM es la próxima generación de la SDRAM.

La DDR se basa en el diseño de la SDRAM, con mejoras que suponen un aumento de la velocidad de transferencia. Como resultado de esta innovación, la DDR permite la lectura de datos tanto en la fase alta como baja del ciclo del reloj, con lo que se obtiene el doble de ancho de banda que con la SDRAM estándar. La DDR duplica la velocidad respecto a la tecnología SDRAM sin aumentar la frecuencia del reloj.

RDRAM® (Rambus TM DRAM) *

La tecnología RDRAM de Rambus ofrece un diseño de interface chip a chip de sistema que permite un paso de datos hasta 10 veces más rápido que la DRAM estándar, a través de un bus simplificado.

Rambus utiliza la tecnología exclusiva RSL (Rambus Signaling Logic). Se presenta en dos modalidades: RDRAM y RDRAM concurrente.

La RDRAM se encuentra actualmente en fase de producción, mientras que la RDRAM concurrente entró en esta etapa en 1997. La tercera extensión de la línea, la RDRAM directa, está en período de desarrollo. A finales de 1996, Rambus llegó a un acuerdo con Intel que incluía un contrato de licencia y desarrollo y que permitirá que los chips de Intel sean compatibles con la memoria Rambus a partir de 1999.

SLDRAM (Synclink)

La SLDRAM es una DRAM fruto de un desarrollo conjunto y, en cuanto a la velocidad, puede representar la competencia más cercana de Rambus. Su desarrollo se coordina a través de un consorcio de 12 compañías desarrolladoras de sistemas y fabricantes de DRAM. La SLDRAM es una extensión más rápida y mejorada de la arquitectura SDRAM que amplía el actual diseño de 4 bancos a 16 bancos. La SLDRAM se encuentra actualmente en fase de desarrollo y se prevé que entre en fase de producción en el 2000.

Memoria caché

La memoria caché es una clase de memoria especial de alta velocidad que está diseñada para acelerar el procesamiento de las instrucciones de memoria en la CPU. La CPU puede obtener las instrucciones y los datos guardados en la memoria cache mucho más rápidamente que las instrucciones y datos guardados en la memoria principal.

Por ejemplo, en una placa de sistema típica de 100 megahertzios, la CPU necesita hasta 180 nanosegundos para obtener información de la memoria principal, mientras que obtiene información de la memoria cache en sólo 45 nanosegundos. Por lo tanto, cuantas más instrucciones y datos la CPU pueda obtener directamente de la memoria

cache, tanto más rápido será el funcionamiento de la PC.

Las clases de memoria caché incluyen caché principal (conocida también como caché de Nivel 1 [L1]) y caché secundario (conocida también como caché de Nivel 2[L2]). La memoria caché también puede ser interna o externa. La memoria caché interna se incorpora en la CPU del ordenador, mientras que la externa se encuentra fuera de la CPU.

La memoria caché principal es la que se encuentra más próxima a la CPU. Normalmente, la memoria caché principal se incorpora en la CPU, y la memoria caché secundaria es externa. Los primeros modelos de ciertas máquinas personales tienen chips de CPU que no incluyen memoria caché interna. En estos casos, la memoria caché externa, si existiera, sería en realidad caché primaria (l1).

Si la memoria es como la mesa de trabajo en la que se colocan los archivos en uso para que estén siempre al alcance, la memoria caché es como un tablero de anuncios en el que se colocan los papeles que se usan con mayor frecuencia.

Cuando se necesita información del tablero de anuncios, simplemente se consulta el tablero y allí está.